Приложение № 2 към чл. 6

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г.,

в  сила  от  12.02.2016  г.,  изм.  -  ДВ,  бр.  3  от  2018  г.,  изм.  -  ДВ,  бр.  31  от  2019  г.,  в  сила  от 12.04.2019 г.)

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име,  постоянен  адрес,  търговско  наименование  и  седалище:

Марин Василев Караиванов, 9000, област Варна, община Варна, гр. Варна, ул  „ Ген. Р. Димитриев” №64, ап. 13.

2.Пълен пощенски адрес: 9000, област Варна, община Варна, гр. Варна, ул  „ Ген. Р. Димитриев” №64, ап. 13.

3.Телефон, факс и e-mail: 0888 645387, marink69@abv.bg

4.Лице за контакти: Марин Василев Караиванов

II. Резюме на инвестиционното предложение:

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

а)  размер,  засегната  площ,  параметри,  мащабност,  обем,  производителност,  обхват,

оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост:

Инвестиционното предложение „Отглеждане на риба по рециркулационен метод” се предвижда да бъде разположено в границите на ПИ 21912.157.595 по КККР на гр. Долни Чифлик.

Планираните инвестиции са с характер на ново инвестиционно предложение и се състоят от:

-  Използване на съществуващи сгради с обща застроена площ 1200кв.м2 разположени в границите на ПИ 21912.157.595 по КККР на гр. Долни Чифлик с площ 6512кв.м2

- Закупуване на технологично оборудване за отглеждане на аквакултура пъстърва (trout) и африкански сом ( Commercial African Catfish - (Clarias gariepinus)) в басейни.

Фермата за отглеждане на риби в пластмасови басейни за интензивно отглеждане и продажба на  риба, ще се реализира в съществуващи сгради по технологията – затворена рециркулациона система.

Биотехнологична  схема  за отглеждане  на  рибите  в  басейни  ще  се развива по следните направления:

- Доставка на зарибителен материал;

- Угояване на рибата до пазарни размери;

Фермата за отглеждане на риби ще се състои от :

- 12 броя басейни с размери диаметър 3 метра и височина 1.2метра,  разположени в сгради №2 с квадратура 292м2 и  №3 с квадратура 292м2. С производителност 25Т пъстърва годишно.

-  28 броя басейни с размери диаметър 3 метра и височина 1.2метра,  разположени в сгради №5 с квадратура 116м2 и  №6 с квадратура 285м2. С производителност 80Т африкански сом годишно.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

Внесено е Искане за допускане на процедура за възлагне на ПУП – ПРЗ съгласно изискванията на ЗУТ.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

Не се предвижда изграждането на нова пътна инфраструктура.

Обекта е захранен с електричество посредством въздушен електропровод с осигурен трифазен ток 32kW и еднофазен ток 15kW. Съществува водовземане за питейна вода от водопровод и канализация от мрежата на "В и К "- ЕООД, съгласно сключен договор.

Необходимото количество прясна вода за производствени нужди – за пълнене и допълване на рециркулационната система от басейни ще се осигурява от собствен водоизточник от подземен – сондажен кладенец в имота.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

- Битови отпадъци от работещите на обекта:

Ще работят четири човека квалифициран персонал. Очакваните около 0.4Т/год отпадъци ще се събират в контейнер и ще се изнасят от сметоизвозващата фирма в района.

- Производствени отпадъци:

Замърсяванията и екскрементите на рибите ще се отстраняват постоянно от рециркулационната система, чрез механичен и биологичен филтър. Предвидено е вторично механинчно очистване на водата, която попада в събирател и след утаяване материала може да се използва за био торене.

Отпадния материал е аеробно стабилизирана и не се нуждае от допълнителна биодеградация, няма мирис, не е токсичен и може да се борави с него безопасно.

За пречистването на отпадните технологични води са предвидени следните съоръжения по пътя на водата :

- механично пречистване чрез: барабанен филтър;

- помпена станция с черпателен резервоар;

- биологична филтрация чрез: филтри използващи технологията MBBR;

- второ механично пречистване: отделяне на водата от утайката чрез механичен филтър;

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

Рециркулационната система обезпечава по-високо и стабилно производство от аквакултури с по-малък риск от възникване на болести, по-добри възможности за контрол на параметрите на средта, влияещи върху ръста на рибата, а също така и почти безотпадна технология, щедяща околната среда.

Не се очаква въздействие и дискомфорт на околната среда!

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение не е уязвимо към големи аварии и/или бедствия.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Всички необходими мерки, свързани с осъществяване на инвестиционното намерение ще бъдат предприети. Не се налагат други мерки, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда и човешкото здраве, тъй като няма да бъдат налични отрицателни въздействия.

2.Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Възложителите са собственици на терена, предвиден за отглеждане на аквакултури.

Временните дейности по време на строителство ще се извършват в рамките на имота, собственост на инвеститора.

3.Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Използване на съществуващи сгради с обща застроена площ 1200кв.м2 разположени в границите на ПИ 21912.157.595 по КККР на гр. Долни Чифлик с площ 6512кв.м2.

Конструктивни и други параметри -  В определените четири броя сгради ще се монтират пластмасови басейни и рециркулационна система за пречистване на вода.

Параметри на системата:

- 12 броя басейни с размери диаметър 3 метра и височина 1.2метра,  разположени в сгради №2 с квадратура 292м2 и  №3 с квадратура 292м2. С производителност 25Т пъстърва годишно.

- 28 броя басейни с размери диаметър 3 метра и височина 1.2метра,  разположени в сгради №5 с квадратура 116м2 и  №6 с квадратура 285м2. С производителност 80Т африкански сом годишно.

Биотехнологична  схема  за отглеждане  на  рибите  в  басейни  ще  се развива по следните направления:

- Доставка на зарибителен материал;

- Угояване на рибата до пазарни размери;

Технологията за отглеждане на риби в басейни се основава на стриктно спазване на строга последователност при извършване на определени технологични процеси и операции. Ще е под постоянно наблюдение здравословния статус на рибата, както и хигиенните норми на производството. 	Производственият цикъл на отглежданите аквакултури ще е:

а) зарибяване – басейните се зареждат със закупен зарибителен материал. При зареждане на басейните задължително се спазва изискването в една басейн да се поставят близки или еднакви по размер риби, за да се намали конкуренцията при храненето им.

б) хранене – при храненето на рибата се използва гранулиран фураж, който се различава по състав и големина на гранулите според вида на рибите. Храненето се извършва по зададени критерии и отчита крайни резултати на ефективност на хранителни коефициенти.

в) сортиране – една от най-важните части на технологията на отглеждане на аквакултурите. Чрез сортирането непрекъснато се следи за състоянието на рибите, тяхното тегло, здравен статус и добив в басейни. Системното сортиране елиминира влиянието на конкуренцията и рибите в съответния басейн, като подпомага за предотвратяване на възможни и нежелани загуби на рибите.

г) мониторинг и контрол – ще е внедрена автоматична система за мониторинг и контрол, която да отчита състоянието на прилежащите съоръжения (аератори, пречиствателни устройства и други). Мониторингът ще се осъществява както за състоянието на рибите, така и на цялата система – басейни, капацитет, храна и др.,

д) подготовката на басейните за вегетативния сезон (източване, пресушаване, почистване на утайки, дезинфекция.

При басейновото отглеждане на риба може да се извършва поетапно или частично изпразване, измиване и дезинфекция на всеки един басейн, без това да нарушава работата на останалите угоителни басейни, както и на работата на рециркулацоинната система.

За храненето на рибата ще се използва гранулиран фураж, който се различава по състав и големина на гранулите според вида на рибите.

В производството няма да има съоръжения, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

4.Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща тапътна инфраструктура. Транспортното обслужване на имота ще се осъществява от съществуващ асфалтиран път.

5.Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Монтажните работи са предвидени да започнат след получаване на необходимите документи.

6.Предлагани методи за строителство.

Съществуващите сгради отговарят на изискванията за екологичност, икономичност и енергийна ефективност.

7.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Рибовъдната ферма ще се създаде по съвременна европейска технология, за да се гарантира качеството на продаваната риба и опазването на околната среда.

Аквакултурите имат все по-голямо значение за производството на храна в света. Според информация от Европейската комисия консумацията на риба се е удвоила и продължава да расте, като около 70% от рибата е с произход извън Съюза.

Рециркулационните системи за аквакултури (RAS) за производство на видове аквакултури се счита за една от най-устойчиви земеделски методи на животински протеини. Гримът и повторното използване на технологичната вода в RAS позволява запазване на ценни ресурси като вода, енергия и капацитет за концентрация на продуктите от животински отпадъци, т.е. изпражненията, предлагат по-ефективно третиране, обезвреждане или рециклиране на отпадъци.

Отглеждането на рибни видове и аквакултури, в интензивни рибни ферми от рециркулационен тип, е гаранция за производство на продукти с много високо качество и стандартизирани размери. В същото време използваните технологии са екологосъобразни и практически не замърсяват околната среда.

8.План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Няма.

9.Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Няма.

10.Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Няма.

11.Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Няма да се добива и произвеждат или изграждат: строителен материал, нови водоизточници или канализационни колектори, зауствания, жилищно строителство.

12.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

Компетентният орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение е Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Варна.

По време на строително-монтажните работи и последващата експлоатация на обекта не се очаква трансгранично въздействие.

III.Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1.Съществуващо и одобрено земеползване;

Инвестиционното предложение „Отглеждане на риба по рециркулационен метод” се предвижда да бъде разположено в границите на ПИ 21912.157.595 по КККР на гр. Долни Чифлик

2.Мочурища, крайречни области, речни устия;

Не.

3.Крайбрежни зони и морска околна среда;

Не.

4.Планински и горски райони;

Не.

5.Защитени със закон територии;

Не.

6.Засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

Не.

7.Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

Не.

8.Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

Не.

IV.Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1.Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Вследствие реализацията на инвестиционното предложение, не се очаква въздействие върху гореспоменатите обекти.

2.Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Не се очаква въздействие върху елементи от „Национална екологична мрежа”, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

3.Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Инвестиционното предложение не е уязвимо към големи аварии и/или бедствия.

4.Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Не се очаква въздействие!

5.Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Не се очаква въздействие!

6.Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Не се очаква въздействие!

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Не се очаква въздействие!

8.Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Не се очаква въздействие!

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

Всички необходими мерки, свързани с осъществяване на инвестиционното намерение ще бъдат предприети. Не се налагат други мерки, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда и човешкото здраве, тъй като няма да бъдат налични отрицателни въздействия.

10.Трансграничен характер на въздействието.

Не се очаква трансгранично въздействие.

11.Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Всички необходими мерки, свързани с осъществяване на инвестиционното намерение ще бъдат предприети. Не се налагат други мерки, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда и човешкото здраве, тъй като няма да бъдат налични отрицателни въздействия.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Не се наблюдава обществен интерес.

С уважение:

Марин Василев Караиванов