ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК, ОБЛ. ВАРНА

 П.К. 9120 ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК           КОД 05142 2001

пл.”Тича” №1                                                факс: код 051423444

www.dolni-chiflik.acstre.com                     e-mail: Obst_dchiflik@mail.bg

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

„Изготвяне на работен проект и последващо осъществяване на авторски надзор на строително-монтажните работи работи за проект: „Рехабилитация и реконструкция на обект: "ул. ,,Орфей“, ул.,,Тунджа“ и ул. „Кирил и Методий”, намиращи се на територията на с.Старо Оряхово, и ул.,,Русе“, ул.,,Армейска“, ул.,,Иван Сокачев“, ул.,,Демокрация“, ул.,,Черно море“, ул.,,Черни връх“, ул.,,Стара планина“, ул. „Трети март”, ул. „Еделвайс” част от общинската пътна мрежа на община Долни Чифлик”

ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ И ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТНИТЕ РАЗРАБОТКИ

1. ЧАСТ ,,ГЕОДЕЗИЯ“

1.1. Опорен полигон и височинна основа

Да се положи стабилизиран опорен Геодезически полигон за заснемане и отлагане      ( координатна система 1970 г. ; пълни координати, височинна система – Балтийска ).

Изборът на точките от опорния полигон да се извърши на подходящо защитено място, извън обхвата на уличното трасе, с оглед запазването им при строителството и бъдещата експлоатация.

Да се създаде височинна основа от стабилизирани нивелачни репери.

Нивата на точките от опорния полигон да са обвързани с нивелачните репери.

1.2. Заснемане на съществуващия терен

Заснемането на необходимите теренни данни да се извърши от опорния полигон, като гъстотата на точките от заснемането да отговарят на нуждите за набелязаното проектиране.

2. ЧАСТ ,,ПЪТНА“

2.1. Ситуационно и нивелетно решение

Обхватът на Техническия проект да е със строителна дължина, съгласувана с Възложителя.

Проектното трасе на улицата да е съобразено с действуващия регулационен план на  съответното населено място.

Проектните надлъжни наклони да бъдат съобразени с техническите изисквания за улица от съответния клас.

Нивелетното решение да позволява: нормално отводняване на участъка, максимално използване на съществуващия положен основен пласт на настилката и по възможност части запазване и използване на съществуващите бордюри.

Бордюрните линии да се изпълнят с видими бетонови бордюри с височина 15см.

2.2. Технически параметри и габарити

Проекттите за уличните трасета да се изработят с технически параметри за улици от второстепенната улична мрежа-обслужващи VI-ти клас, за проектна скорост  Vпр=30 км/час.

По-важните технически параметри са:

- минимален радиус на хоризонтална крива                -  R = 60 м. при q = - 2.5 %

- минимален радиус на изпъкнали вертикални криви – R = 300 м.

- минимален радиус на вдлъбнати вертикални криви -  R = 200 м.

Габаритите на улиците да е съгласно утвърдения регулационен план на населеното място.

Минимален радиус на бордюрната крива в кръстовище - 3.00 метра.

2.3. Пътна настилка

Конструирането и оразмеряването на пътната настилка да се извърши за категория на движението „средно”, като посочената се предвиди за изпълнение с цялата дебелина в участъците, предвидени за локални ремонти. В останалите части, където не се налагат такива, да се използува максимално съществуващата положена настилка.

2.4. Отводняване

Да се предвиди изпълнението на надеждна отводнителна система за отвеждане на повърхностните води

3. Други изисквания

3.1. Нормативни документи

При проектирането да се спазват техническите изисквания, заложени в Техническата спесификация на АПИ от 2014 г, „Норми за проектиране на пътища” (Приложение към чл. 4 от Наредба № 1 от 26 май 2000 г. за проектиране на пътища), Наредба № 2 от 29 юни  2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортни системи на урбанизираните територии, както и всички останали нормативни документи, действуващи към момента и имащи отношение към разработките.

4. Част ”Организация на движението”

Проекта за вертикална сигнализация с пътни знаци и хоризонтална маркировка да се разработят съгласно изискванията на Закона и Правилника за движение по пътищата и Наредби № 2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка ( ДВ бр.18 от 2004г), № 18 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка ( ДВ бр.109 от 2004г.).

Съгласуване на проектите с Направление “Пътна полиция” при съответната ОД на МВР ще се извърши  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5. Част ”Временна организация на движението”

Проекта за временна организация на движението по време на строителните дейности да се разработят съгласно изискванията на Закона и Правилника за движение по пътищата и № 3 за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците (ДВ бр.74/21.09.2010 г.).

Съгласуване на проектите с Направление “Пътна полиция” при съответната ОД на МВР ще се извърши  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6. Част ”План за безопасност и здраве”

Да се изработи план за безопасност и здраве съгласно Наредба №2 от 22.03.2004 год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. При изготвянето на плана да бъдат спазени основните принципи за превантивност на безопасността и опазване здравето, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

7. Част ” Пожарна безопасност”

Част ”Пожарна безопасност” следва да се изработи в обхват и съдържание съгласно Приложение №3 от Наредба за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

8. Част ”План за управление на строителни отпадъци”

Част ” План за управление на строителни отпадъци” следва да се изработи в обхват и съдържание съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъци и Наредба за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС 277 от 05.11.2012г.

9. Други изисквания

Ако по време на проектирането възникнат въпроси, неизяснени с настоящето Техническо задание, задължително се уведомява Възложителя и се изисква неговото писмено съгласуване.

ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА

Част “Геодезия”

1.Обяснителна записка.

2. Таблици с координати на опорния полигон, всички главни точки, пикетни точки и на точките в техните сечения.

3.Общ справочен регистър на точките от опорния полигон и нивелачните репери и резултата от ъглово линейното изравнение на полигона.

Част “Пътна”

1.Обяснителна записка

2. Чертежи

Чертежи да се представят в стандартни размери и съответен мащаб. Където е необходимо да бъдат приложени детайли с размери и технологични особености на изпълнението.

  - Ситуация М1:1000;

  - Надлъжен профил М1:1000/100;

  - Тип напречен профил – М 1:50, 1:100;

  - Детайли М 1:20,М 1:25 – в зависимост от спецификата в други подходящи мащаби.

- Таблици

  - Таблици за трасето в план – координати на оста и ръбовете на улицата;

  - Таблица с данни за терена – коти по съществуващо положение в оста и ръбовете;

  - Таблици за надлъжен профил – елементи на нивелетата;

  - Таблици с проектни коти – в оста и в ръбовете на настилка;

  - Таблица за обема на асфалтобетона.

Част ”Големи съоръжения”

1.Обяснителна записка

2. Чертежи в подходящ мащаб

3. Статически изчисления при необходимост от нови конструктивни елементи

4. Количествени сметки за всички видове СМР

Част “Организация на движението”

1. Обяснителна записка;

2. Чертежи М1:1000.

Част ”Временна организация на движението”

1.Обяснителна записка;

2.Чертежи и схеми.

Част “План за безопасност и здраве”

1. Обяснителна записка;

2. Приложения и таблици;

3. Строителен ситуационен план;

4. Схема за сигнализация при бедствия и аварии;

5. Схема на строителната площадка;

6. Схема на специфичните рискове.

Част ” Пожарна безопасност”

1. Обяснителна записка;

2. Приложения и таблици;

3. Чертежи и схеми.

Част ”План за управление на строителни отпадъци”

1. Обяснителна записка – общи данни за инвестиционния проект;

2. Приложения;

3. Таблици:

3.1 прогноза за образуваните СО и степента на тяхното материално оползотворяване;

3.2 прогноза за вида и количеството на продуктите от образуваните СО, които се влагат в строежа;

3.3 мерки, които се предприемат при управлението на образуваните СО.

- Количествено - стойностни сметки

Да се представят подробни количествени сметки, ведомости и таблици за видовете СМР по отделните части.

Да се представи количествено - стойностна сметка – изготвена в електронен формат (тип MS EXCEL или еквивалент).

ОФОРМЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ МАТЕРИАЛИ

1.	ЧЕРТЕЖИ

Оригиналите на чертежите да бъдат с размери на формат А2 и АЗ — на български език. Всички текстове и цифри върху чертежите да бъдат изписани с подходяща големина, така че при намаляването им на формат АЗ да бъдат ясни и четливи.

2.	ТЕКСТОВА ЧАСТ

Текстовата част на проекта да бъде на български език и да бъде комплектована в отделни папки /свитъци/, които да съдържат:

-	обяснителна записка;

-	всички таблици;

-	количествени сметки и ведомости - подробни и обобщени за пътните участъци;

3.	ЕКЗЕМПЛЯРИ

Проектните материали да се представят на на Възложителя в следните екземпляри:

-	намалени оригинали на чертежи във формат АЗ - 1 комплект;

-	обобщена количествена сметка на български - по 3 комплекта;

-	3 комплекта копия проектна документация на български език с оригинални печати и подписи;

-	магнитен носител с пълна информация и запис на проекта на CD - 2бр. Чертежите да бъдат на формат PDF. Текстовите части да бъдат на MS WORD или еквивалент и на MS EXCEL или еквивалент.

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

При разработването на проектното решение да се спазват изискванията на следните документи:

-	Норми за проектиране на пътища (ДВ - бр.47 от 2000 г. и бр.102 от 2005 г.);

-	Европейска система за проектиране на строителни конструкции БДС  EN1990 – БДС EN1999 ”Еврокодове”;

-	Техническо разпореждане на ГУП № 94 - 00 - 98/05.04.1999г.;

-	Действаща „Техническа спецификация” ;

-	Наредба № 2 от 2004 г. За минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд;

-	Наредба №2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка (ДВ бр.18/2004 г);

-	Наредба №3 за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците (ДВ бр.74/21.09.2010 г.);

-	Наредба №8 за сигнализация на пътищата с пътни знаци (ДВ бр.109/2004 г.);

-	Действащи наредби и стандарти в областта на пътищата, мостовете и съоръженията и комуникациите на други ведомства.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

„Изготвяне на работен проект и последващо осъществяване на авторски надзор на строително-монтажните работи за проект: „Подобряване на градската среда в община Долни Чифлик чрез благоустрояване на площад „Тича” в гр. Долни Чифлик и централен площад в с. Старо Оряхово.”

ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

- ПРЕДМЕТ НА ЗАДАНИЕТО.

Настоящото задание  за проучване и проектиране се изготвя с цел конкретизиране основните изисквания, обхвата и съдържанието на инвестиционен проект за обновяване и благоустрояване на площад „Тича” в гр. Долни Чифлик и централния площад в с. Старо Оряхово.

- ТЕРИТОТИАЛЕН ОБХВАТ И УСТРОЙСТВЕН СТАТУТ.

Проектът следва да се разработи в обхвата на площад „Тича” в гр. Долни Чифлик и централния площад в с. Старо Оряхово.

Въпреки конкретната териториална задача на настоящия обект, обектите следва да се разглежда като част от единната зелена система на общината.

- ХАРАКТЕРИСТИКА И СЪСТОЯНИЕ НА ЗОНАТА ЗА ИНТЕРВЕНЦИИ.

Площадът в централната градска част на гр.Долни Чифлик и централния площад в с. Старо Оряхово са озеленена градска територия с добри условия за масова посещаемост и с предпоставки за добро развитие на пасивен и активен отдих. Площадното пространство в основата си е с ясно изразена геометризирана композиция, която осигурява основните връзки с околните градски структури.

Няма изградени декоративни водни площи.

Недостатъчни са местата за отдих и останалите елементи на парковото обзавеждане.

Незадоволително е състоянието на пешеходните настилки и парковото осветление.

Растителността е представена от едроразмерни широколистни и иглолистни видове, които оформят скелета на парковите насаждения. Въпреки наличието на едроразмерна растителност в растителната композиция липсват необходимите допълващи растителни обеми, които да доизградят закритите и открити паркови пространства. Няма изградена система за напояване на парковите площи.

- ЦЕЛ НА ПРОЕКТА.

Основни цели на проекта са:

- Подобряване представителността и качеството на градска среда и комфорта на обитаване, съобразено с нуждите на жителите на гр.Долни Чифлик и с. Старо Оряхово.

- Прилагане на иновативни пространствени, композиционни и дизайнерски решения за създаване на идентичен облик на площадното пространство и разпознаваем индивидуален облик на отделните паркови елементи.

- Създаване на условия за интегриране на групи в неравностойно положение, чрез прилагане на мерки за подобряване достъпността в градската среда.

- Подобряване условията за пасивен и активен отдих, изграждане на декоративни водни площи .

- Рехабилитация на пешеходните пространства и зелените площи на територията на площадите и създаване условия за правилното им поддържане.

- Възстановяване и обновяване на архитектурните елементи и парково обзавеждане.

- ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ.

1. Геодезически проучвания.

Да се изготви подробна ситуация за обектите, която да осигури нужните за проектирането на изходни данни. Да се заснемат съществуващата алейна мрежа и се отбележат типовете настилки, всички архитектурни и паркови елементи и всички съществуващи съоръжения на инженерната инфраструктура в обхвата на обектите. Подробно да се заснеме съществуващата дървесна растителност и храстови групи.

Гъстотата на взетите подробни точки да дава информация за същетвуваща планова композиция и вертикална планировка.

2. Анализ на съществуващата растителност.

Въз основа геодезическото заснемане на растителността да се определи видовият състав на съществуващата дървесна и храстова растителност и да се извърши експертна оценка на състоянието й.

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА.

Мерки и дейности, които следва да бъдат включени в инвестиционния проект:

- Решение за идентичен облик на площадното пространство в гр.Долни Чифлик и с. Старо Оряхово и повишаване качеството на градската среда чрез прилагане на иновативни архитектурно-пространствени, композиционни, инженерни и дизайнерски решения.

- Изграждане на достъпна градска среда за хора в неравностойно положение.

- Реконструкция на алейната мрежа с цел осигуряване достъп до всички съществуващи и новопроектирани архитектурни и паркови елементи, подмяна на съществуващите настилки.

- Изграждане на декоративни водни площи.

- Организиране на места за отдих, възстановяване и обновяване на парковата мебел (пейки, кошчета за отпадъци и др.)

- Организиране на подходящи места за велопаркиране.

- Проектът да се съобрази изцяло със съществуващата дървесна и храстова растителност, да се предложат мерки за обновяването на зелените площи съобразно съществуваща планова и обемно-пространствена композиция на парка.

- Предложения за начин на поддържане на зелените площи, изграждане на автоматизирана поливна система.

- Проектиране на осветителни тела, които да осигурат достатъчна осветеност на територията, както и изграждане на декоративно (ефектно) осветление на архитектурни, паркови и растителни акценти.

- ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА.

Проектните материали по части се предават в 4 екземпляра. Изпълнителят следва да представи цялата проектна документация и на цифров носител. Предаваната проектна документация следва да съдържа следните проектни части:

- ЧАСТ“ ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА (ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО)

Проектната документация да съдържа:

- чертежи: планово композиционо решение с фрагменти в по-едър мащаб изясняващи проектното решение; проект за декоративни настилки, проект за парково обзавеждане; денрологичен проект с посадъчна схема и детайли за засаждане и укрепване на едроразмерна растителност;

- подробна обяснителна записка разясняваща проектното решение и избраните технологии и материали;

- количествена сметка по видове СМР;

- ЧАСТ „ЕЛЕКТРИЧЕСКА“

Проекта по част електрическа да включва: планове с нанесени местата на осветителните тела, местата на електрическите табла и кабелни трасета с номерация; заземителна инсталация; детайли и разрези на кабелни трасета и заземления; електрически инсталации за спортни съоръжения съоръжения; схеми на електрическите табла.

- ЧАСТ „ВиК“

При необходимост да се разработи проект за площадкова канализация, за по добро отводняване, проект за фонтан  и чешми.

- ЧАСТ „КОНСТРУКТИВНА“

Статистически изчисления, становища и детайл за конструктивните съоръжения, ако са необходими такива.

- ЧАСТ “ПБЗ”

Отговарящ на изискванията на Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и да се посочат в графичната част (места със специфичен риск, обособени складови площи и др.). Проектът да съдържа и линеен календарен график

- ЧАСТ “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ”

Отговарящ на изискванията на Наредба №1з-1971 на МВР и МРРБ от 29 октомври 2009 г. за строително - техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (Обн., ДВ, бр.96 от 4 Декември 2009 г., попр., ДВ, бр.17 от 02.03.2010 г.), както и ще се приложат схеми на евакуация.

Да бъдат предвидени пожарни хидранти на местата, на които се изисква да има такива, съгласно нормативните изисквания.

- ЧАСТ “ПУСО“

Работния проект да се изготви в съответствие  с изискванията на „Наредба за управление на строителните отпадъци  за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС №277 от 05.11.2013г, в сила от 13.11.2012г“

- НОРМАТИВНА УРЕДБА.

Проектът следва да бъде проектиран в съответствие с изискванията на:

- Закона за устройство на територията и подзнаковите актове.

- Закон за техническите изисквания към продуктите.

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд.

- Наредба №4/2001 на МРРБ за обема и съдържанието на инвестиционните проекти.

- Наредба № 7/2003 на МРРБ за правила и норми за планиране на отделните видове територии и зони.

- Наредба №4/2009 на МРРБ за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

- Наредба №1/2009 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

- Наредба №Iз-1971/2009 на МРРБ и МВР за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

- „Наредба за управление на строителните отпадъци  за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС №277 от 05.11.2013г, в сила от 13.11.2012г“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

„Изготвяне на прединвестиционно проучване и работен проект, както и последващо осъществяване на авторски надзор на строително-монтажните работи за проект: „Рехабилитация на вътрешно разпределителна водоснабдителна мрежа и изграждане на нова вътрешно разпределителна канализационна мрежа за с. Шкорпиловци”.

# ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

## Място на изпълнението

Предметът на процедурата касае изпълнение на дейности на територията на село Шкорпиловци и землището на населеното място към Община Долни чифлик.

Някои от видовете работи могат да се извършват в офиса на изпълнителя или на друго място, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на изпълнение на съответния вид дейност.

Изпълнителят следва да извършва посещения на мястото на изпълнението на прединвестиционното проучване и техническите проекти когато е необходимо.

## Обща информация

Село Шкорпиловци се намира в Североизточна България, в Община Долни чифлик, област Варна. Селото се намира на 40 км южно от Варна и на 2 км от морето. Има курортна част, която е в непосредствена близост до морето.

Основната и главна цел на кметството на село Шкорпиловци и Община Долни чифлик е непрекъснато да се подобрява жизнения стандарт на населението в Общината и максимално да опазва околната среда чиста.

С настоящото инвестиционно намерение се цели подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и битово-отпадъчни води чрез изготвяне на прединвестиционно проучване, идейни и технически проекти за рехабилитация на вътрешно разпределителната водоснабдителна мрежа и  изграждане на вътрешно разпределителна канализационна мрежа на село Шкорпиловци.

Село Шкорпиловци е с постоянно пребиваващо население около 740 жители. Изградена е леглова база с капацитет 425 души. Посещенията от туристи е сезонно. Водоснабдителната мрежа за селото е изградена преди 40-50 години. Тръбите от които е изградена е основно от азбесто-циментови и стоманени. Приблизителната обща дължина на вътрешно-разпределителната мрежа е 9км.

# ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

## Обща цел

Обща цел на обществената поръчка е да се изготвят качествени и пълни прединвестиционни проучвания и Технически проекти за ВиК мрежата за село Шкорпиловци включваща реконструкция на съществуваща водоснабдителна мрежа и изграждане на нова канализационна мрежа отговарящи на всички нормативни изисквания и нормативна уребда, действаща на територията на Република България като се цели подобряване условията на живот на населението.

Обособените проблеми са:

- Амортизирана и остаряла вътрешно-разпределителна водоснабдителна мрежа;

- Изцяло компрометирани водоснабдителни участъци;

- Загуби на питейна вода над 60%;

- Недостатъчен напор във водоснабдителната система;

- Липса на канализационна мрежа;

- Използване на септични и изгребни ями;

- Липса на пречистване на битово-отпадъчни води;

- Замърсяване на околната среда

## Конкретни цели

Конкретната цел на обществената поръчка е Изпълнителят да изготви следните основни дейности:

- Изготвяне на Прединвестиционно проучване (ПИП) прединвестиционно проучване за рехабилитация на вътрешно разпределителна водоснабдителна мрежа и изграждане на нова вътрешно разпределителна канализационна мрежа на село Шкорпиловци. Предвижда се да се изготвят два варианта с технико-икономически сравнителен анализ;

Очаквани резултати от изпълнението на договора са както следва:

- Изготвено и одобрено от Общински експертен съвет – Община Долни чифлик прединвестиционно проучване (ПИП) в обхват и съдържание, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

  - Подготовка за следваща фаза на проектиране и изясняване на ВиК компоненти

Целите на инвестицията в част водоснабдяване са:

  - Да предоставя водоснабдителни услуги на потребителите, съгласно стандартите на Директива 98/83/ ЕЕС;

  - Да осигури непрекъснатост на водоснабдяването за абонатите (чрез намаляване на техническите водни загуби и ремонтните работи в следствие от аварии във водопреносната мрежа);

  - Да предизвика обществена чувствителност по отношение на ефективната употреба на водните ресурси;

  - Да намали разходите за експлоатация и поддръжка на водопроводната мрежа;

  - Да подобри надеждността на водоснабдяването и да оптимизира качеството на питейна вода;

Целите на инвестицията в част канализация са:

- Да се изгради нова канализационна мрежа и да се присъединят абонатите на населението към канализационната мрежа, чийто отпадъчни води се отвеждат и пречистват в канализационната система съгласно изискванията на Директива на ЕС 91/271.

- Да предотврати рисковете за околната среда, произтичащи от преливащи септични ями и заустване на отпадъчни води в околната среда;

- Да подобри общественото здраве и да намали екологичните рискове в района на с. Шкорпиловци;.

- Да предпази водоприемниците от замърсяване в следствие от заустване на непречистени отпадъчни води;

# ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

При изготвянето на проектните разработки и документацията по настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да спазва следната нормативна уребда.

Нормативна база и съгласуване на инвестиционните проекти:

- Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;

- Закон за устройство на територията (ЗУТ);

- Закон за водите (ЗВ);

- Закон за опазване на околната среда (ЗООС);

- Закон за геодезията и картографията;

- Наредба №2/22.03.2005 за проектиране на водоснабдителни системи;

- Наредба №8/2001 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места;

- Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г, за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - обнародвана в Държавен вестник №96 от 4 декември 2009 влиза в сила от 05.06.2010 и промените към нея и отменя Наредба №2 за противопожарните строително-технически норми (обн. ДВ, бр.58 от 1987г, изм. и доп. бр.3 от 1994);

- Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците;

- Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ., бр. 51 от 2001 г., изм. ДВ., бр. 85 от 2009 г., изм. ДВ., бр. 96 от 2009 г);

- НАРЕДБА № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели;

- Наредба № 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн. ДВ, бр. 37 от 2004 г., попр., бр. 98 от 2004 г., изм. и доп., бр. 102 от 2006 г.);

- Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции (обн. ДВ, бр. 17 от 1987 г. и бр. 49 от 1999г.);

- Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции за хидротехнически съоръжения (публ., БСА, кн. 1 от 1989 г.; изм., кн. 8 от 1991 г.);

- Приложение на Еврокодове за стоманобетонни и метални конструкции;

- Изпълнителят следва да идентифицира и прилага всички нормативни документи, изисквания и указания, приложими към прединвестиционните проучвания. В хода на изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да следи за изменения на нормативната база, касаещи резултатите по ПИП както и останалите фази на проектиране.

# ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА ЗА ФАЗА ПИП

## Общи положения

## Текущо състояние на ВиК мрежата на с. Шкорпиловци

Съществуващата водоснабдителна мрежа за с. Шкорпиловци е изградена в периода 1965-1980 год.

Развитието на района като туристическа и курортна зона налага цялостно изграждане на водоснабдителната и канализационна мрежа на с. Шкорпиловци.

## Дейности на Изпълнителя за фаза ПИП на рехабилитация на вътрешно разпределителна водоснабдителна мрежа и изграждане на нова вътрешно разпределителна канализационна мрежа на село Шкорпиловци

Прединвестиционното проучване следва да се изготви в следните части:

- Част „Водоснабдяване- технологична”;

- Част „Канализация -технологична”;

- Част „Геодезия” за нуждите на ПИП;

- Част „Инженерна геология”;

- Част „Хидрология”

Разработване на прединвестиционно проучване трябва да включва:

  - Обследване и заснемане на съществуващата водопроводна мрежа;

  - Обследване на съществуващата канализация (определяне на налична такава, ако има);

  - Обследване и заснемане на съществуващата ПСОВ за комплекс до Черно море;

  - Изготвяне на проектни варианти за реконструкция на водопроводната мрежа;

  - Изготвяне на проектни варианти за изграждане на канализационата мрежа;

  - Изготвяне на технико икономическа обосновка за всички проектни варианти

Проучвания във връзка с (хидрология, геология, геодезия)

  - Геодезическо заснемане по трасетата на ВиК мрежа;

  - Геоложки проучвания за прединвестиционно проучване

  - Хидроложки проучвания за прединвестиционно проучване

При разработката на ПИП следва да се извърши цялостно проучване на вътрешната водоснабдителна и канализационна система за с. Шкорпиловци като:

  - Да се анализират и опишат налични и бъдещи водоизточници;

  - Да се определи степен на изграденост на водопроводната мрежа;

  - Материал на тръбите;

  - Техническо състояние на мрежата;

  - Да се определи водоснабдителна норма към момента на изследването (последните три години 2012,2013, 2014 г.);

  - Средно денонощно водно количество за населеното място;

  - Максимално часово водно количество за населеното място;

  - Да се представят изчисление на водоснабдителната норма в началото и в края на експлоатационния период;

  - Данни за физически загуби на вода и тяхното намаляване;

Данни за съществуващата канализационна мрежа (ако има такава)

  - Описание за проблемите при липса на канализационна мрежа и анализ;

  - Да се представи анализ за отводнителна норма;

  - Да се вземат предвид всички битово-отпадъчни води от туризъм и промишленост

Данни за промишлените, комунално-битовите и селскостопанските предприятия на територията на населеното място, информация за наличие на локални пречиствателни съоръжения, тяхното състояние и данни за качеството на тяхното пречистване

  - Вид, разположение, продукция, производствен капацитет, брой на работниците по смени, водопотребление, количество и качество на отпадъчните води и тяхната денонощна и часова неравномерност към момента на изследването и прогнозни данни към края на проектния експлоатационен период;

Климатични и метеорологични данни, данни за дъждове, за района на населеното място

  - Средногодишна температура на въздуха;

  - Среднолятна температура на въздуха;

  - Среднозимна температура на въздуха;

  - Продължителност на периода с температури на въздуха под - 10о С;

  - Посока и средна скорост на преобладаващите ветрове;

  - Данни за дъждове;

Данни за водния обект (водоприемника), определен за заустване на отпадъчните води (по изследвания, предоставени от Възложителя)

  - Наименование, поречие;

  - Описание и технически данни на речната корекция (ако има такава);

  - Водно количество с обезпеченост 95 %;

  - Водно количество с обезпеченост 50 %;

  - Водно количество с обезпеченост 10 %;

  - Котите на водните нива в три характерни точки на водоприемника в чертите на населеното място при водно количество с обезпеченост 95%;

  - Котите на водните нива в три характерни точки на водоприемника в чертите на населеното място при водно количество с обезпеченост 50%;

  - Котите на водните нива в три характерни точки на водоприемника в чертите на населеното място при водно количество с обезпеченост 10%;

  - Коти водни нива с обезпечености 1 % и 0,1 % в границите на площадката на ПСОВ и нейната заливаемост, ако е необходимо;

Данни от геодезични, градоустройствени и хидрогеоложки изследвания на урбанизираната територия

  - Геодезична снимка в М 1:1000 или 1:2000 с хоризонтали през 1,0 м, включително и на електронен носител (цифров модел на терена);

  - Надземен кадастър на населеното място с означение на териториите за проектиране - улици, осови кръстовища и други възлови точки, включително на електронен носител;

  - Подземен кадастър с наличните подземни комуникационни системи (електроснабдителни, водоснабдителни, топлоснабдителни и газоснабдителни, телекомуникационни), включително одобрените и влезли в сила частични изменения, ако са налични;

  - Застроително - регулационен план (ЗРП) на населеното място с градоустройствени показатели, включително одобрените и влезли в сила частични изменения;

  - Данни от Общ и подробен устройствен план и устройствени схеми на населеното място, отнасящи се до проектирането и строителството на ВиК мрежа;

  - Нивелетен план на населеното място;

  - Категория и носимоспособност;

  - Геоложки доклад за територията на населеното място;

  - Хидрогеоложки доклад за територията на населеното място;

Демографски данни за населеното място

  - Категория на населеното място, съгласно заповед № РД-02-14-256 от 31.05.2004 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството (ДВ бр.52 / 2004 г.)

  - Демографски данни за населението, предоставени от НСИ (Национален статистически институт) включително и към края на експлоатационният период (30 години);

  - Постоянни жители и временно пребиваващи;

  - Туризъм с леглова база и други;

Предложените решения за ВиК мрежата следва да бъдат съобразени с техническите, икономически и технологични изисквания към обекта и всички останали характерни особености.

Да се прилагат технологични решения, високоефективни материали, оборудване и иновативни технологии за осигуряване на качествено изпълнение на обекта.

Преценка от необходимост от ОВОС

  - Да се изготви съответната оценка за агломерацията на с. Шкорпиловци с анализ;

  - Да се разработват следващите фази на проектиране на база изготвената експертна оценка

Прединвестиционното проучване следва да се базира на:

- Преглед и анализ на налична документация (графична част) с цел допълнително уточняване обхвата и съдържанието на прединвестиционното проучване;

- Преглед и анализ на съществуваща ПСОВ за туристически комплекс с анализ за отвеждане на отпадъчните води до ПСОВ и общо пречистване на водите;

- Данни предоставени от експлоатационното ВиК дружество;

# ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИ ФАЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

С проектирането на фаза „технически проекти” (ТП) е необходимо да се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за изпълнение на всички видове строително-монтажни работи (СМР) и други във връзка изпълнение на строителството.

Ще се осигури възможност за ползването му като документация за договаряне изпълнението на строителство.

Ще се осигури съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 ЗУТ.

Проектните части на техническия проект за ВиК мрежите ще включват:

Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни. Обяснителните записки на разделите на част водоснабдяване и канализация на технически проект трябва да съдържат:

  - Изходни данни и общите изисквания на заданието за проектиране;

  - Данни за водоснабдяването и отвеждането на отпадъчните води;

  - Геоложката и хидроложката характеристика на района (ако са необходими), вкл. специфичните изисквания във връзка с особеностите на обекта (льосови почви, замръзвания, земетръс, свлачищни явления и др. ако се определят);

  - Данни за водоснабдителните и отводнителните норми;

  - Начина за оразмеряване на ВиК мрежите и крайните резултати от изчисленията;

  - Избор на канализационна система и техническа характеристика на тръбите и съоръженията към тях;

  - Начин за отвеждане на отпадъчните води;

  - Изчисленията към част водоснабдяване и канализация на техническия проект включват - хидравлични изчисления и оразмерителни таблици за водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения и/или за водопроводните и канализационните мрежи;

  - Разчетни таблици и графики;

  - Изчисления на конструкциите на строителните съоръжения към водопроводните и/или канализационните мрежи, когато такива не се прилагат към част конструктивна на работния проект;

  - Спецификации на всички съоръжения, свързани с проектните решения на мрежите, с данни за техните технически параметри и спецификация на необходимите основни материали и изделия;

  - Количествени сметки по подобекти за водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения по тях;

  - Ситуационен план в подходящ мащаб с характерни данни от вертикалната планировка, на който са нанесени трасетата на съществуващите и проектираните водопроводни и канализационни мрежи с означени дължини, наклони, коти на тръбите, местоположение на ревизионни и други шахти, водни количества, напори и съоръжения;

  - Надлъжни профили в М 1:1000 за дължините и в М 1:100 за височините на външните водопроводни и канализационни клонове с означени оразмерителни данни, местата на арматурните или канализационните шахти, на всички отклонения с номер на клона и диаметър на тръбите , местата на пресичанията с други подземни комуникации, нивото на съществуващия терен и категорията на земните работи;

  - Хоризонтални и вертикални разрези на съоръженията с нанесени тръбни мрежи и коти на съществуващия терен;

  - Монтажен план за водопроводни мрежи с нанесени номера на основните кръстовища, монтажни схеми на възлите с означения на връзките и арматурите по вид и брой, номера на клоновете с дължини, вид, разположение, диаметър на тръбите, спецификации, условно работно налягане и др.;

  - Детайли на съоръжения и детайли на нестандартните елементи.

  - В чертежите за водопроводни и/или канализационни мрежи ще се включат данни за оразмерителните водни количества и скорости, наклони, напори, коти на изкоп, легло тръба, съществуващ и проектен терен, разстояния между чупки, подробни точки от терена, съоръжения и арматури, хоризонтални и вертикални разстояния до пресечните точки с други подземни проводи и съоръжения, дължините на участъците и вида на тръбите и арматурите.

При изпълнение на техническите проекти да се представят:

  - Хидравлични изчисления на цялата канализационна мрежа ( нова);

  - Ситуация в М1:5000 с границите на агломерацията, разположение на главните канализационни колектори и ПСОВ;

  - Ситуация в М1:2000(1000) – план с площите и събиране на площите по профили и колектори;

  - Част „Канализация” трябва да съдържа чертеж ситуация в М1:2000(1000) – план с оразмерителни данни по профили и колектори;

  - Техническият проект следва да разгледа възможностите за зониране на мрежата. Обяснителната записка следва да покаже дали наличните водоеми /напорни резервоари/ и водоизточници са достатъчни;

  - Хидравлични изчисления на цялата водопроводна мрежа (съществуваща, реконструирана и нова);

  - Ситуация в М1:5000 с границите на агломерацията, разположение на водоизточниците, водоемите, зоните и главните водоснабдителни клонове;

  - Част „Водоснабдяване” следва да съдържат ситуация в М1:2000(1000) – план с оразмерителни данни;

Техническите проекти следва да обхващат всички подробности и детайли, свързани със специфичните условия на ВиК мрежата на с. Шкорпиловци;

Техническите проекти трябва да се изготвят за следните части:

- Част „Водоснабдяване”;

- Част „Канализация”

- част „Геодезия”;

- част „Геология и хидрология”;

- част „Пътна и възстановяване на съществуваща пътна настилки”;

- част „Временна организация на движение”;

- част „Пожарна безопасност”;

- част „ПБЗ”

- част „Конструктивна – ВиК съоръжения”

- част „План за управление на строителните отпадъци” (ПУСО);

- част „Електро”

5.   НАЛИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Възложителят ще предостави на Изпълнителя всички налични документи, данни и информация, необходими за изпълнението на дейностите, съгласно настоящата документация.