ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище:

„ВАРНА - ФУУД” ООД, ЕИК 103642986

2. Пълен пощенски адрес: гр. Варна,  ул. Войнишка № 5,

3. Телефон, факс и e-mail: agrovarna@abv.bg тел. +359896666222

4. Лице за контакти: Румен Костадинов, 0886731000

II. Резюме на инвестиционното предложение:

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

1.1. Към настоящия момент за имота, предмет на инициативата, са съгласувани следните дейности:

1.1.1. „Комплексен проект за инвестиционна инициатива за изграждане на база за почистване, подготовка за съхранение, съхранение и опаковане на лешници“, в ПИ 121002, с начин на трайно ползване „стопански двор“, с площ 25,219 дка, но плана на с. Нова Шипка, общ. Долни Чифлик, обл. Варна, за което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС е издадено писмо с изх. № 26-00-2305/1/11.05.2015 г. на РИОСВ-Варна, с преценка, че за него не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС,

1.1.2. „Изграждане на модулна ведомствена станция за дизел - 1 колонка, за обслужване на личните транспортни средства на фирмата“, в ПИ 121002, за което е издадено писмо с изх. № 26-00- 5912/1/13.10.2015 г. на РИОСВ-Варна, с преценка, че за него не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС – ИП няма да се реализира.

1.1.3. „Изграждане на втори цех за преработка на ядки“ в същия имот, в който да се извършват дейности по калибриране и чупене на лешници, калибриране на ядки, опаковане на лешници, палетизиране, съхранение и експедиция. Дейностите се предвижда да се извършват в една производствена сграда, която включва: цех за калибриране и чупене на лешници, цех за пакетиране на ядки, хладилна камера, преддверие и експедиция, административно-битова администрация, с обща площ 572,14 кв.м. За тази инициатива на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС е издадено писмо с изх. № 26-00-2303/3/18.11.2015 г. на РИОСВ-Варна, с преценка, че ИП и предвидените в него дейности не попадат към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

1.1.4. модернизация на цеха за преработка на ядки по т. 1.1.3.,  съгласно която в сградата се обособява отделно помещение, в което е  внедрена линия за печене, бланширане, преработка на продукти от ядка в гранули, слайсове, брашно или паста/крем, опаковане. За тази инициатива е издадено становище от РИОСВ Варна с изх. № 26-00-2303/5/12.04.2018 г. с оценка, че ИП и предвидените в него дейности не попадат към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Настоящото ИП предвижда изграждане на нова подземна газова инсталация на пропан-бутан за захранване на два броя газови горелки към пещ за печене на ядки в цех за преработка на ядки по т. 1.1.4. в ПИ с идентификатор 51963.121.2, стар № УПИ ІІ-121002  в масив 121, землището на с. Нова Шипка, Община Долни чифлик. Сградата е изградена по предходен проект.

По проект в цеха ще се инсталира пещ за печене на ядки.

Като гориво ще се използва газ пропан-бутан.

За захранване на газовите горелки се предвижда изграждане на газова инсталация и монтаж на резервоар за газ пропан-бутан с геометрична вместимост 4,85м3.

Газовата инсталация е строеж първа категория съгласно Наредба №1 / 30.07.2003 за номенклатурата на видовете строежи.

Проектът обхваща:

-	резервоарно стопанство (резервоарна инсталация) за газ пропан-бутан;

-	външен подземен газопровод;

-	газорегулаторни съоръжения;

-	газопроводна инсталация в сградата;

-	горивни уредби.

Пещта за печене на ядки ще се оборудва с две газови горелки WeishauptWG 10F/1-D ZM-LN , с мощност 25-110kW.

Максимален разход на газ пропан-бутан за една горелка - 9,3kg/h Общо максимален разход на газ пропан-бутан за обекта - 18,6kg/h Изчисленията за определяне на разхода на газ са приложени в проекта.

На резервоара е извършена оценка за съответствието съгласно приложимите наредби по чл.7 от ЗТИП и притежава необходимите документи по чл.258 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане - ПМС №164 / 07.07.2008г.

Геометрична вместимост на резервоара -4,85 т3;

Начин на монтаж - подземен.

Резервоарът е фабрично защитен с антикорозионно покритие много усилен тип съгласно БДС 15704-83.

Резервоарът е оборудван:

- извод вход продукт (течна фаза) с вграден възвратен клапан и спирателна арматура;

- извод изход продукт (течна фаза) с вграден възвратен клапан и спирателна арматура;

- извод газова фаза с вграден скоростен отсекател и спирателна арматура.

- извод газова фаза - комбиниран спирателен вентил с вграден скоростен отсекател, манометър (0-25) bar, термометър и контр. ниво 85%;

- механичен нивомер;

- предпазен клапан, настроен на налягане Ризп=17,6Ваг.

Оборудването на резервоара е по разчет на производителя.

Резервоарът се монтира подземно, в изкоп в тревни площи, върху стоманобетонна плоча, с наклон не по-малък от 2% към щуцера за дренаж. Разстоянията от резервоара до сградата на цеха са посочени на чертежите. Пространството около резервоара се запълва с пясък, с минимална дебелина слоя 0,20 т над мантела му.

Резервоарът се запълва с газ през рампа за зареждане.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

Инвестиционното предложение няма връзка с други инвестиционни предложения и не противоречи на действащите планове за района. Същото се осъществява във връзка с промяна на пещите за печене на ядките в действащия  цех за преработка на ядки.

Не се очаква отрицателен кумулативен ефект с други съществуващи в района подобни ИП.

Инвестиционното предложение няма специална и пряка връзка с други дейности и инвестиционни предложения от този тип.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на големи количества природни ресурси.

-	Почви - при реализацията на ИП през етапа на строителството и експлоатация, не са свързани пряко с използване на природните ресурси на почвите.

-	Земни недра - при реализацията на ИП през етапа на строителството и експлоатация, не са свързани пряко с използване на природните ресурси на земни недра.

-	Биологично разнообразие - при реализацията на ИП през етапа на строителството и експлоатация, не са свързани пряко с използване на природните ресурси на биологичното разнообразие.

-	Водни ресурси - реализацията на ИП е свързана с използването на не големи количества водни ресурси. В периода на строителството ще има нужна от ограничени количества вода. През периода на експлоатация ще с необходими вода за питейни и битови нужди.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

По време на строителството

– Строителни отпадъци e вероятно да се генерират основно през строителния период и ограничено количество при евентуални ремонтни работи. Те са предимно излишни земни маси и строителни остатъци от строежа.

Към настоящия момент на територията на площадката съществуват няколко сгради, които не се предвиждат да се събаряш или реконструират.

Вероятни отпадъци, генерирани през строителния период:

-	бетон 17 01 01;

- земните маси ще бъдат запазени и след приключване на строителството ще бъдат използвани за обратна засипка и за озеленяване. Излишните земни маси, които ще създадат изкопните работи и генерираните строителни отпадъци ще бъдат транспортирани до място, определено от общината.

При експлоатацията се предвижда да се образуват следните видове отпадъци:

По време на експлоатацията на съоръжението не се предвижда образуването/генерирането на отпадъци, отчитайки спецификата на инвестиционното намерение.

Строителни отпадъци: Образуваните строителни отпадъци, генерирани по време на строителството, ще се третират и транспортират от възложителя на строежа, от собственика на строителни отпадъци или от друго лице, отговарящо на изискванията на чл. 35 от ЗУО въз основа на писмен договор, съгласно чл. 40 от ЗУО и в съответствие с Наредба по чл. 22 на ЗУО на Общинския съвет за условията и реда за събирането, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

Съгласно параграф 1, т. 30-а от Закона за опазване на околната среда понятието "дискомфорт" се определя като раздразнение и неудобства, създавани от факторите на околната среда, определени посредством проучвания в тази област.

С реализацията на настоящото инвестиционно предложение не се очакват вредни въздействия върху околната среда и населението в района.

Цялостната оценка на инвестиционното предложение по отношение на критериите „комфорт" и „дискомфорт" е доста сложно поради липсата на количествени критерии и нормативна база.

Въздействие от инвестиционното предложение върху културното наследство, включително вследствие на произшествия или катастрофи не би следвало да се очаква.

Оценка значимостта на въздействието

Степента на въздействието и чувствителността на рецептора са база за определяне на значимостта на въздействието за човешкото здраве е направена съгласно матрицата за оценка на въздействието, представена в Таблица д-1 и съответните определения за значимост на въздействието, представени в Таблица д-2 .

Матрицата и определенията за значимостта на въздействие са използвани при оценката на неблагоприятните въздействия от Инвестиционното предложение. Въпреки че благоприятните въздействия от Инвестиционното предложение са идентифицирани в настоящата преценка, те не са оценявани по отношение на чувствителността на рецептора или степента на въздействието.

Табл. д-1 Матрица за оценка на значимостта на въздействие

* Дава възможност за експертна преценка на значимостта на въздействието — дали е незначително или ниско. ** Дава възможност да се реши дали значимостта на въздействието е ниска или средна.

| Неблагоприятни въздействия | Висока | Значителни въздействия: Въздействия с „висока“ значимост могат да нарушат функциите и стойността на даден ресурс / рецептор и да имат по- широкообхватни последствия. Тези въздействия са приоритетни при определяне на смекчаващи мерки с цел предотвратяване или намаляване на значимостта на въздействието. |
| --- | --- | --- |
|  | Средна | Значителни въздействия: Въздействия със „средна“ значимост представляват видими и трайни промени в съществуващото състояние, които могат да причинят вреди или деградация на дадения ресурс/рецептор, макар че цялостната му функция и стойност не се нарушават. Тези въздействия са приоритетни при определянето на смекчаващи мерки с цел предотвратяване или намаляване на значимостта на въздействието. |
|  | Ниска | Видими, но незначителни въздействия: Въздействия с „ниска“ значимост са видими промени в съществуващото състояние, изключват се тези с естествен произход, които не се очаква да причинят вреди или да нарушат функцията и стойността на даден ресурс/рецептор. При все това тези въздействия трябва да се вземат под внимание и да се предотвратят или смекчат, когато това е възможно. |
|  | Незначителна | Незначителни въздействия: Въздействия, които са неразличими от естествените промени на средата и не са отличими от съществуващото състояние. Тези въздействия не изискват смекчаващи мерки и не са от значение при вземането на решения. |

Методиката се прилага за оценяване на неблагоприятните въздействия както преди, така и след смекчаващите мерки спрямо всички идентифицирани въздействия. Матрицата за оценка на въздействието очертава основните насоки за определяне на значимостта на въздействието. Трябва да се отбележи, че при необходимост съответната значимост на въздействието се определя гъвкаво, на базата на експертна преценка и опит.

По отношение на мерките за опазване на околната среда инвеститорът предвижда следното: при   строителството   да   се   използват   най-кратките  разрешени  маршрути   за   придвижване   на техниката; използване на съществуващата инфраструктура; депониране и  съхраняване  на хумусния  слой в имота и  използването  му при озеленителните мероприятия; недопускане течове на нефтопродукти от строителната и транспортна техника върху земята и почвите през строителния период; регламентирано управление на генерираните отпадъци;

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

Инвестиционното предложение не се класифицира като обект с нисък или висок риск, съгласно ЗООС.

Съществуват обичайните рискове от инциденти: нараняване от строителни машини, неблагоприятен микроклимат (работа на открито) и др. характерни за такива обекти. За осигуряване на безопасно осъществяване на дейността и недопускане на инциденти, водещи до замърсяване на околната среда и нараняване на работещи, трябва да се имат предвид основните положения за осигуряване на безопасност и здраве при работа, а именно:

•	Да не се допускат на работа лица, които не са осигурени с изискващите се лични предпазни средства, специални и работни облекла, в съответствие с изискванията на Наредба № 11 за специалното работно облекло и личните предпазни средства;

•	Техниката на обекта да се управлява само от лица, имащи удостоверение за правоуправление на съответната машина;

•	 На всички работещи на обекта се прави задължителен първоначален, ежедневен и периодичен инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;

За работниците да се окомплектова аптечка за първа медицинска помощ. Не се очакват аварии и инциденти при реализацията и експлоатацията на ИП поради незначителен обем на дейностите.

Изисквания за осигуряване на безопасност при пожар:

Пасивни мерки за пожарна безопасност

Проектни обемно планировъчни и функционални показатели на строежа:

В голямата си част обектът е линеен; сградните конструкции са съществуващи и отнасят сградите към „стоманени незащитени конструкции“

Обектът е проектиран в среда с осигурени пътища за противопожарни цели;

За евакуация при възникване на пожар трябва да се използват наличните тротоари, улици и пътища за извеждане от пожароопасната зона на работещи и пребиваващи хора.

Активни мерки за пожарна безопасност

1 Аварийна газсигнализация

На 0,10 м от пода на цеха, в зона с радиус 5 метра около пещта за печене, се монтират датчици на газсигнализатор на две нива, задействащ се при достигане на 10% от ДГВ.

2. Аварийно осветление

Предвижда се аварийно осветление на отделен токов кръг.

Местоположението на взривозащитените ел. тела е указано в проект част „Автоматизация”.

3. Звукова сигнализация

В обслужващо помещение с постоянно пребиваване на обслужващ персонал, извън помещението на цеха, се монтира устройство за подаване на звуков сигнал (звънец) при сигнал за загазяване.

4. Автоматизация

Автоматизирането на процеса на прекъсване притока на газ и задействането на аварийната вентилация и осветление е по проект част „Автоматизация". При разработката на проекта, обезпечаващ ефективната работа на аварийната вентилация, сигнализация и осветление, при сигнал за загазяване, се изпълняват следните изисквания:

>	автоматично се изключват горелките на пещта;

>	изключва се работното осветление;

>	включва се аварийната взривозащитена вентилация;

>	автоматично се задейства електромагнитнитен вентил, монтиран в ГРИ II степен извън сградата, прекъсва се притока на газ;

>	включва се аварийното осветление, изпълнено с взривозащитени електрически тела, задейства се звуковата сигнализация (звънец).

При стриктно спазване на условията за труд и безопасност, рискът от инциденти е минимален.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Съобразно дейностите които се предвиждат, при експлоатацията на сградата не се очакват рискови фактори за увреждане здравето на хората.

а) води, предназначени за питейно-битови нужди ще се доставят от ВиК.

б) води, предназначени за къпане – за битовите нужди ще се ползва вода от ВиК.

в) минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди - не

г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;

Източници на шум и вибрации с периодично действие ще бъдат строителните и транспортни машини по време на изграждането на фундамента и поставянето на цистерната. Приемането за отдалечено във времето строителство на отделните обекти и  важи и тук. По опитни данни източниците на шум и шумовите нива при изграждане на една сграда са:

| Източник | Ниво, (Ш/А |
| --- | --- |
| Строителни работи | 73 |
| Строителни машини | 75 |
| Товарни камиони | 68 |

При извършване на панираните дейности ще се спазват всички допълнителни изисквания на нормативната уредба на Р България, както и специфични условия на компетентните органи, предписани от контролните органи.

д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради - с реализацията на проекта не се предвиждат източници на вредни лъчения. От съседни обекти няма въздействия от вредни лъчения и вибрации.

е) нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените обществените сгради и урбанизираните територии - не

ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение - не

з) курортни ресурси - не

и) въздух - В разглежданата територия не се предвиждат промишлени дейности, който да замърсяват въздуха с прах, димни газове и други вещества, не се очаква изпускане на замърсители в атмосферата, които да влошат качеството на атмосферния въздух в района над допустимите, заложени в Наредба 14 от 23.09.1997 г. За норми за ПДК на вредни вещества в атмосферния въздух.

2. Местоположение на площадката, включително необходимата площ за временни дейности по време на строителството.

ПИ с идентификатор 51963.121.2, стар № УПИ ІІ-121002 с обща площ от 25,219 дка, се намира в землището на с. Нова Шипка, Община Долни чифлик. Достъпът до имота е по третостепенен междуселищен път от с. Нова Шипка до с. Цонево, явяващ се отбивка на междуселищен път от с. Нова Шипка за с. Гроздьово. Собственост – частна

Всички дейности по време на строителството ще се осъществяват единствено и само в границите на имота. Материалите ще бъдат разположени на временна площадка, а след извършване на строителната част, площадката ще бъде възстановена.

Фиг. 1 и 2  Извадка от карта с местоположението на ПИ с идентификатор 67489.127.59

- Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Описание на основните процеси

КОНСТРУКТИВНА: На конструкция на стоманобетонен фундамент ще се извърши подземен монтаж на резервоар за газ пропан-бутан с обем 4850 л. Фундамента ще се изпълни с дебелина 0,30 м. от бетон с клас по якост на натиск С20/25 и армировка от клас В500В. Под фундамента ще се изпълни подложен бетон с дебелина 10 см. с клас по якост на натиск С10/12. Резервоарът ще се монтира на фундамента чрез анкери за бетона. За осигуряване съоръжението от изплуване, резервоарът допълнително ще се захване към стоманобетонния фундамент чрез стоманени ленти, обтяжки и анкерни плочи.

ОВК: Предвижда се изграждане на аварийна вентилационна инсталация за отвеждане на газовъздушна смес на 0,10 м от пода в зоната около пещта с газови горелки в радиус от 5 метра, съгласно изискванията на чл. 84 от Наредба № Із-1971/2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар /за кратко СТПНОБП/. Същата ще се изгради от взривозащитен вентилатор (EXIIAT2G), съгласно чл.278 в изпълнение на чл. 88 от Наредба № Із-1971/2009 г. за СТПНОБП, трасе от поцинкована ламарина и вентилационни решетки. Вентилационните помещения и камери ще са с огнеустойчивост най-малко EI 45, съгласно чл. 91 ал. 1 от Наредба № Із-1971/2009 г. за СТПНОБП. Въздуховодите на вентилационната инсталация ще се изпълнят съгласно чл. 99 от Наредба № Із-1971/2009  г. за СТПНОБП от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Ще се предвиди изграждане на аварийна газ сигнализация, подаваща звуков и светлинен сигнал, задействаща се при достигане на 10% от ДГВ, с възможност за ръчно включване посредством пускова апаратура, монтирана до входа на помещението, съгласно изискванията на чл. 85 от Наредба № Із-1971/2009 г. за СТПНОБП.

ПОЖАРНА_БЕЗОПАСНОСТ: Обектът предмет на проекта представлява „Газова инсталация на газ пропан-бутан към цех за преработка на ядки” като за целта е разработен технически проект по пожарна безопасност, приложен към уведомлението.  Класът на функционална пожарната опасност съгласно чл.8, ал.1, Таблица №1 от Наредба № Із-1971/2009 г. за СТПНОБП се определя от Ф5 на проекта. Категорията по пожарна опасност, съгласно Таблица 2 към чл. 12, ал.1 от Наредба № Із-1971/2009 г. за СТПНОБП за открити инсталации и технологични съоръжения за получаване, обработване, използване, съхранение и складиране на горими газове се определя както следва:

-	Резервоарната инсталация за газ пропан-бутан подклас на функционална пожарната опасност - Ф5.2 категорията по пожарна опасност - Ф5А

-	Външен и вътрешен газопровод - Ф5А

подклас на функционална пожарната опасност — Ф5.1

категорията по пожарна опасност - Ф5А	.

-	Горивна уредба към пещ за печене на ядки подклас на функционална пожарната опасност — Ф5.1 категорията по пожарна опасност - Ф5Г

Резервоарът за пропан-бутан ще се изпълни подземно с геометрична вместимост от 4,85 м3 определящ се от III категория за втечнени горими газове, съгласно чл. 576, т. 3 от Наредба № Із-1971/2009 г. за СТПНОБП. Минималните разстояния ще отговарят на изискванията на чл. 601, ал 1., таблица 62, ал. 2, таблица 60 и чл. 434 от Наредба № Із-1971/2009 г. за СТПНОБП. Всички технологични тръбопроводи (газопроводи) ще се изпълнят от материали с клас по реакция на огън, съгласно разпоредбите на чл. 433 от Наредба № Із-1971/2009 г. за СТПНОБП, като топлоизолацията на тръбопроводите ще се изпълни от строителни продукти, съгласно регламента на чл. 449 от Наредба № Із-1971/2009 г. Аварийното осветление ще е изпълнено на отделен токов кръг, съгласно изискванията на чл. 55, ал. 7 от Наредба № Із-1971/2009 г. за СТПНОБП. Всички електрически съоръжения в газоразпределителното табло ще са „ЕХ” изпълнение съгласно чл. 274 от Наредба № Із-1971/2009 г. за СТПНОБП, като районът около съоръженията попада в група „Експлозивна опасност”/съгласно глава дванадесета - раздел IV от Наредба № Із-1971/2009 г. за СТПНОБП/. Водоснабдяването за противопожарни нужди ще се извършва от съществуващ резервоари с обем от 22 куб.м. Обектът ще бъде оборудван с пожаротехнически средства за първоначално гасене в помещения, съоръжения и инсталации, в т.ч. свободни дворни площи, съгласно Приложение №2 към чл.3, ал.2 от Наредба № Із-1971/2009 г. за СТПНОБП. Достъпът до имота ще се осъществява по трайна настилка с широчина най-малко 6 м, съгласно изискванията на чл. 27, ал. 4 от Наредба № Із-1971/2009 г. за СТПНОБП. За удовлетворяване на същественото изискване за пожарна безопасност по чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ в строежа ще се влагат продукти с оценено и удостоверено съответствие със съществените изисквания, определени с наредбите по Закона за техническите изисквания към продуктите. За осигуряване на пожарната безопасност строителните продукти ще се придружават от документи по Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти /приета с ПМС №325(ДВ06106)/.

МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧНА И АВТРОМАТИЗАЦИЯ: Резервоарът за пропан-бутан ще е с обем 4,85 м3, изпълнен подземно с антикорозионно покритие. Непосредствено на извода за газовата фаза на резервоара, ще се изгради Газорегулаторна инсталация, редуцираща налягането от Рвх. max. — 16 bar. до Ризх. ~1,5 bar. Външният газопровод, също ще се изгради подземно от безшевни стоманени тръби ф3307х3,2 на минимално дълбочина от 0,80 м. в тревни площи и на 1 м. под бетонова настилки около цеха. Преходите от подземен към надземен тип са изпълнени, чрез защитен кожух. В надземния участък ще се монтират електроизолационни връзки. При надземната час ще се захрани газорегулаторно табло Рвх. max. =2,5 bar. до Ризх. = 200 mbar. и Q-25кг/ч с вграден предпазен клапан и отсекател, бързо спиращ електромагнитен вентил за газ DN32; PNО36; НЗ; автоматичен, блокиран за ръчно възстановяване след възникнали аварийни ситуации. Газопроводната инсталация в сградата ще се изпълни близо до стените върху опори, тип конзола от безшевни стоманени тръби ф42,4хЗ,2 с налягане Р = 200 mbr. за захранване на горивните уредби. Газовата уредба ще е с мощност 25-110KW. моноблочна, с принудително подаване на въздух. Комплектована е със собствен горивен автомат, който непрекъснато ще управлява пламъка, налягането на газа и на въздуха. При аварийни ситуации автоматично ще се прекъсва притока на газ и работата на горелката; ще се изключва работното осветление; ще се включи аварийната взривозащитена вентилация; автоматично ще се задейства електромагнитен вентил, монтиран в ГРИ ІІ степен, извън сградата, ще се прекъсне притока на газ; ще се включи аварийното осветление, изпълнено с взривозащитени електрически тела и ще се задейства звуковата сигнализация.

Дейности и съоръжения, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС .

Предвижда се на територията на обекта да са налични опасни вещества по приложение № 3 на ЗООС, а именно:

-	Пропан-Бутан.

Съхранението на горивото ще се извършва в резервоар с обем 4850 литра.

Пропан-бутан  е опасно вещество, вписано в т. 18, част 2 на приложение № 3 на ЗООС, с пределни количества за нисък и висок рисков потенциал съответно 50 т и 200 т. Количеството на веществото, което може да е налично на територията на предприятието е много под пределните за нисък и висок рисков потенциал - около 2 т. при 80% запълване на резервоара;

При сумарното изчисление с пределните количества за нисък рисков потенциал се получава резултат 0,04 < 1, предвид което обектът не се класифицира като предприятие с нисък рисков потенциал.

При сумарното изчисление с пределните количества за висок рисков потенциал се получава резултат 0,01 < 1, предвид което обектът не се класифицира като предприятие с висок рисков потенциал.

Съгласно направените изчисления, обектът не се класифицира като предприятие с нисък или висок рисков потенциал.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Имотът разполага с необходимата инфраструктура:

За достъп до имота ще се ползва съществуващата улична мрежа, като не се предвижда изграждането на нови улици или подходи.

Имотът се намира в урбанизирана територия. Имотът е свързан към електропреносна мрежа на Енерго про и към водопреносната мрежа на ВиК.

5. Програма за дейностите, включително за строителството, експлоатацията и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

Програмата за дейностите, свързани с инвестиционното предложение, включва следните етапи: подготовка на площадката, изграждане на обектите, експлоатация на обектите.

Реализацията на инвестиционната инициатива ще има положителен ефект и ще създаде условия за по-рационално и ангажиращо използване на територията. Извършване на опасни дейности и такива, създаващи риск за състоянието на околната среда не се предвиждат.

Не се предвиждат дейности, оказващи значително въздействие върху околната среда.

1. ДЕЙНОСТИ, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШАТ В ПРОЦЕСА НА СТРОИТЕЛСТВОТО:

Резервоарът за пропан-бутан ще е с обем 4,85 м3, изпълнен подземно с антикорозионно покритие. Непосредствено на извода за газовата фаза на резервоара, ще се изгради Газорегулаторна инсталация, редуцираща налягането от Рвх. max. — 16 bar. до Ризх. ~1,5 bar. Външният газопровод, също ще се изгради подземно от безшевни стоманени тръби ф3307х3,2 на минимално дълбочина от 0,80 м. в тревни площи и на 1 м. под бетонова настилки около цеха. Преходите от подземен към надземен тип са изпълнени, чрез защитен кожух. В надземния участък ще се монтират електроизолационни връзки. При надземната час ще се захрани газорегулаторно табло Рвх. max. =2,5 bar. до Ризх. = 200 mbar. и Q-25кг/ч с вграден предпазен клапан и отсекател, бързо спиращ електромагнитен вентил за газ DN32; PNО36; НЗ; автоматичен, блокиран за ръчно възстановяване след възникнали аварийни ситуации. Газопроводната инсталация в сградата ще се изпълни близо до стените върху опори, тип конзола от безшевни стоманени тръби ф42,4хЗ,2 с налягане Р = 200 mbr. за захранване на горивните уредби. Газовата уредба ще е с мощност 25-110KW. моноблочна, с принудително подаване на въздух. Комплектована е със собствен горивен автомат, който непрекъснато ще управлява пламъка, налягането на газа и на въздуха. При аварийни ситуации автоматично ще се прекъсва притока на газ и работата на горелката; ще се изключва работното осветление; ще се включи аварийната взривозащитена вентилация; автоматично ще се задейства електромагнитен вентил, монтиран в ГРИ ІІ степен, извън сградата, ще се прекъсне притока на газ; ще се включи аварийното осветление, изпълнено с взривозащитени електрически тела и ще се задейства звуковата сигнализация.

2. ДЕЙНОСТИ, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

Печене на ядки в цех за преработка на ядки. Пещта за печене на ядки ще се оборудва с две газови горелки WeishauptWG 10F/1-D ZM-LN , с мощност 25-110kW

3. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЕКТА;

Инвестицията е с дългосрочна перспектива за развитие и не се предвижда закриване на обекта. Периода на експлоатация ще се определи от пазарните механизми и необходимостта от развитие на този вид дейности в района. След прекратяване на дейността, сградата и прилежащата територия ще се почистят. Предвид факта, че обектът е антропогенизиран и може да се използва като друг вид, не е необходимо площадката да се рекултивира. Извеждането й от експлоатация ще отнеме не повече от три-пет месеца. Засега не се предвижда закриване.

6. Предлагани методи за строителство

При извършване на строителните дейности ще бъдат използвани конвенционални методи. Ще се проведат изкопни работи, изграждане на бетонов фундамент, поставяне на цистерната, зариване на изкопа, изграждане на външен и вътрешен газопровод и горивна уредба към пещ за печене на ядки.

Няма да се използват методи на строителство и материали, които да окажат неблагоприятно въздействие върху околната среда.

Не се предвиждат взривни работи.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Местоположението на терена и съществуващото ползване е подходящо за реализиране на ИП и отговаря на критериите за определяне на:

- характеристиката на предлаганото строителство, дейности и технологии по обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и нарушения на околната среда, както и риск от инциденти;

- местоположението, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района;

- способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда на силно урбанизираните територии и районите, в които нормите на замърсяване са превишени;

- характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост;

-  общественият интерес към предложението за строителство, дейности и технологии.

Разположението и конфигурацията на площадката съответстват на предстоящото предназначение на обекта.

Реализирането на ИП ще има положително въздействие от гледна точка на социално-икономическите условия. Ще се разкрият работни места – осигурява се временна работна заетост на проектантски и строителни фирми и разкриване на постоянни работни места, чрез осигуряване на постоянна работна заетост на обслужващия персонал.

- При разработването на предложеното ИП е взета предвид и информацията, съдържаща се в:

- Националната програма за развитие: България 2020 в периода 2017-2019г.

- Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.

- Достигане и поддържане на високо качество на околната среда в населените места:

- Развитие на необходимата инфраструктура за третиране на битовите и строителните отпадъци;

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Имотът се намира в югозападната част на с. Нова Шипка, извън населеното място.

Приложените към настоящата информация планове и скици указват границите на инвестиционното предложение.

Отстояние на имота от ЗЗ „Провадийско – Роякско плато” (код BG 0002038) -около 150 м. по права линия.

Разположени в близост елементи от Националната екологична мрежа:

На територията на обекта няма чувствителни и влажни зони.

Имотът не попада на територията на:

- защитени зони;

- национален парк или природен резерват или други защитени територии,

Територията предмет на разработката не попада в защитени зони от Натура 2000.

Най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях съгласно §1, т. 3 от ДР на НУРИОВОС:

Съседните имоти са урбанизирани.

В съседство, в непосредствена близост до имота няма жилищни сгради.

Приблизителното отстояние до обекти, подлежащи на здравна защита по смисъла на §1, т. 3 от ДР на НУРИОВОС са както следва (по права линия):

Жилищни сгради – около 1000 м.

Лечебни заведения – не

Училища – не

Детски градини и ясли– не

Спортни обекти – не

Врем. настаняване  - не

Отдих и развлечение – не

Обекти за производство на храни – не

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Имотът, предмет на ИП е урбанизирана територия. Инвестиционното предложение не влиза в противоречие с настоящото и бъдещото ползване на други земи в района.

Обектът ще се изгради върху вече урбанизирана територия. Следователно няма да доведе до нарушаване в баланса на земеделска производителност за района.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Съгласно Регистъра публикуван на страницата на БДЧР за водовземане от подземни води, в близост до имота няма водоизточници използвани за питейно-битови нужди и не са определяни санитарно-охранителни зони.

В непосредствена близост до площадката няма разположени защитени територии. Територията предмет на ИП не засяга Корине места, Рамсарски места, флористично важни места, орнитологични важни места.

Най-близката защитена зона е ЗЗ „Провадийско – Роякско плато” (код BG 0002038) -около 150 м. по права линия.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Към настоящия момент проектът няма връзка с други съществуващи инвестиционни предложения.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

не

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. съществуващо и одобрено земеползване;

ИП ще се осъществи в рамките на имота. Следователно няма да доведе до нарушаване в баланса на земеделска производителност за района.

2. мочурища, крайречни области, речни устия;

Около и в близост до имота няма мочурища, крайречни области, речни устия

3. крайбрежни зони и морска околна среда;

Около и в близост до имота няма крайбрежни зони и морска околна среда

4. планински и горски райони;

Около и в близост до имота няма планински и горски райони

5. защитени със закон територии;

Около и в близост до имота няма защитени със закон територии

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии, не попада в границите на 33 от мрежата “Натура 2000”.

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

В непосредствена близост до обекта няма обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

Около и в близост до имота няма територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Въздействие върху хората и тяхното здраве

Здравен риск за населението възниква при негативно въздействие върху един или няколко компонента на околната среда в резултат от предложената дейност. Поради тази причина подробно са разгледани предполагаемите влияния на дейността върху всеки един от тези фактори, както и конкретното възникване на здравен риск, ако такъв съществува.

Здравен риск може да възникне по време на строителство и работа на обекта. Има опасност от възникване на физически травми, затова се налага задължителен инструктаж на работници и осигуряване на необходимите средства за индивидуална защита. По време на експлоатация на такъв вид обект се направи задължителен инструктаж на работещия персонал в обект, който да се извършва периодично. Ще се изготвят и инструкции за отделните работни места.

Общата оценка е, че шумът ще окаже по-значимо въздействие само през строителния период, който е с кратка продължителност.

Вибрации Източниците на вибрации на площадката на ИП ще бъдат строителните машини. За такива въздействия тази техника трябва да има съответните сертификати, удостоверяващи изискванията на нормативните уредби.

Лъчения - светлинни, топлинни, радиация - не се очакват. На площадката на ИП няма да бъде монтирана техника или оборудване, което да генерира недопустими лъчения. Въздействия върху минералното разнообразие и някои генетично модифицирани организми не се очакват.

Пожарна безопасност - Резервоарът е фабрично защитен с антикорозионно покритие много усилен тип съгласно БДС 15704-83, монтиран е подземно. Оборудването на резервоара е по разчет на производителя и отговаря на изискванията на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, ДВ бр.82/2004 г. Стената на резервоара се намира на разстояние 13 м от съществуващата сграда. Съществуващата сграда е от стоманени незащитени конструкции. Нормативното разстояние е дефинирано в чл. 601, ал.1, таблица № 62 е 12 м. Фактическото разстояние е по-голямо от нормативното. Разстояние до пътно платно 26,27 м при нормативно изискващи се 5 м, съгласно чл. 601, ал. 2, таблица № 60-та (като вътрешно заводски път). Непосредствено на извода за газова фаза на резервоара, се изгражда Газорегулаторна инсталация I степен, редуцираща налягането от Рвх.тах.= 16 bar до Ризх.=1,5Ьаг. Тя се състои от регулатор на налягане I степен с конструктивно вграден предпазен клапан и манометър на изходящото налягане; контролен манометър за газ; кран-бутон за манометър; кран сферичен за газ; електроизолационна връзка на изхода на газопровода от шахтата на резервоара: Резервоарното стопанство и ГРИ I степен се защитават от достъп посредством решетъчна ограда (телено ограждания) с минимална височина 2,50м от нивото на прилежащия терен.

Районът около съоръженията попада в група „Експлозивна опасност“ (съгласно глава дванадесета от Наредба № 1з-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар) и ще се обозначи със знаци и табели.

Изисквания за осигуряване на безопасност при пожар

Пасивни мерки за пожарна безопасност

Проектни обемно планировъчни и функционални показатели на строежа:

В голямата си част обектът е линеен; сградните конструкции са съществуващи и отнасят сградите към „стоманени незащитени конструкции“

Обектът е проектиран в среда с осигурени пътища за противопожарни цели;

За евакуация при възникване на пожар трябва да се използват наличните тротоари, улици и пътища за извеждане от пожароопасната зона на работещи и пребиваващи хора.

Активни мерки за пожарна безопасност

1 Аварийна газсигнализация

На 0,10 м от пода на цеха, в зона с радиус 5 метра около пещта за печене, се монтират датчици на газсигнализатор на две нива, задействащ се при достигане на 10% от ДГВ.

2. Аварийно осветление

Предвижда се аварийно осветление на отделен токов кръг.

Местоположението на взривозащитените ел. тела е указано в проект част „Автоматизация”.

3.	Звукова сигнализация

В обслужващо помещение с постоянно пребиваване на обслужващ персонал, извън помещението на цеха, се монтира устройство за подаване на звуков сигнал (звънец) при сигнал за загазяване.

4.	Автоматизация

Автоматизирането на процеса на прекъсване притока на газ и задействането на аварийната вентилация и осветление е по проект част „Автоматизация". При разработката на проекта, обезпечаващ ефективната работа на аварийната вентилация, сигнализация и осветление, при сигнал за загазяване, се изпълняват следните изисквания:

>	автоматично се изключват горелките на пещта;

>	изключва се работното осветление;

>	включва се аварийната взривозащитена вентилация;

>	автоматично се задейства електромагнитнитен вентил, монтиран в ГРИ II степен извън сградата, прекъсва се притока на газ;

>	включва се аварийното осветление, изпълнено с взривозащитени електрически тела, задейства се звуковата сигнализация (звънец).

Профилактични мерки по отношение опазване здравето на работещите при строежа

- планиране на необходимите действия за спазване на Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- пространствена изолация по хоризонтала и вертикала – особено за тежката механизация, крана и повдигателните съоръжения,

- движение на транспортните средства с повишено внимание,

- обезопасяване на изкопи и отвори,

- правилно складиране и стифиране на строителните материали

- съблюдаване на технологичната последователност и сроковете в строителния процес,

- обезопасяване от падащи предмети и тела,

- пожарно обезопасяване при огневи работи,

- обозначаване и маркировка на опасните зони и конкретните източници на риск,

- работа само с пълен комплект работно облекло и лични предпазни средства за защита на главата, слуха, очите от летящи частици, ръкавици, обувки, противопрашна маска,

- осигуреност на строителния обект с аптечка за първа медицинска помощ, комплектована с дезинфекциращи разтвори, превързочни материали и медикаменти,

- достатъчни и хигиенични битови помещения за строителните работници, обзаведени с подходящи мебели за провеждане на почивки, хранене и прием на топли тонизиращи напитки;

- да се провеждат редовни профилактични прегледи насочени към разкриване на свързаните с труда заболявания.

Профилактични мерки по отношение опазване здравето на населението

От изложеното в материала по здравно-хигиенни аспекти може да се направи извода, че за жителите на населеното място не съществува риск за здравето. Независимо от това, с оглед на по-висока степен на сигурност и безопасност, е необходимо изпълнението на следните мерки:

- Движението на транспортните средства да става само по картираните трасета, с подходяща и съобразена с пътните условия скорост, с повишено внимание за възрастни трудноподвижни хора и играещи деца ;

- Забранява се достъпа на неоторизирани, неинструктирани и без каска за защита на главата лица, особено деца на строителната площадка;

- Зоната, в която ще се изпълнят дейностите, да бъде добре осветена през тъмната част от денонощието;

- Да се спазва стриктно работното време, като се спират шумните работни операции през периода 14-16.00 часа и 22.00 – 06.00 часа.

Всички идентифицирани в ИП елементи, ситуации и фактори биха могли да формират допустим, приемлив и контролируем риск, който следва да се проследява през всички етапи в реалния строителен процес.

При експлоатация на ИП, не се очаква генериране на шум над допустимите норми. Шумовият фон на площадката ще се създава от транспортните средства по непосредствено прилежащата до нея транспортните потоци.

Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху хората и тяхното здраве,  в резултат на реализацията на инвестиционното предложение:

При реализиране на ИП няма да се засегнат обекти подлежащи на здравна защита съгласно §1, т. 3 от ДР на Наредбата за ОВОС:

Отстояние до такива обекти:

Жилищни сгради – около 1000 м.

Лечебни заведения – не

Училища – не

Детски градини и ясли– не

Спортни обекти – не

Врем. настаняване  - не

Отдих и развлечение – не

Обекти за производство на храни – не

Съгласно Регистъра публикуван на страницата на БДЧР за водовземане от подземни води, в близост до имота няма водоизточници използвани за питейно-битови нужди и не са определяни санитарно-охранителни зони. Не се засягат СОЗ на водоизточници със забрана за строителство.

Според данните за строителните решения може да се предположи, че при реализиране на проекта населението от най-близките обекти, подлежащи на здравна защита няма да бъде засегнато при нормална експлоатация.

Въздействие върху качеството на въздуха

Територията на общината е характерна с разнообразния си полупланински ландшафт който се спуска от височина 550 m (връх Дедеева чука), разположен на северозапад от село Голица, на билото на Камчийска планина (част от Източна Стара планина), през многобройните речни и морски тераси, разлива се по широката до 5 km Долнокамчийска долина и завършва с пясъчните дюни по най-дългата (над 10 km) плажна ивица по Българското Черноморско крайбрежие.

Цялата територия на общината се отнася към Черноморския водосборен басейн. През цялата северна част на общината, от запад на изток преминава почти цялото течение (48 km, с малко изключение в Община Аврен) на река Камчия. От юг, отдясно в нея се вливат реките Дебелец, Сарпдере, Чаирдере и други по-малки, водещи началото си от Камчийска планина. В югоизточната част преминава цялото течение на Фъндъклийска река, а в най-южната част, в землищата на селата Голица и Бърдарево – горното течение на река Двойница. На територията на общината има изградени няколко по-големи („Рудник“, „Долни чифлик“, „Торсуна“) и множество по-малки язовира, водите на които се използват предимно за напояване на земеделските земи в Долнокамчийската долина

Климатът е умерено-континентален с изразено черноморско влияние; средната годишна температура е 12 °C. Зимата е сравнително мека, пролетта прохладна, лятото – сухо, слънчево и топло, есента – топла и продължителна. За продължителен период от време (над 115 дни) от средата на юни до края на септември климатът е изключително благоприятен за балнео- и рекреационни процедури и таласотерапия.

Община Долни чифлик е отдалечена от регионалните източници на замърсяване на въздуха. Общината попада в групата на районите, определени от ИАОС съгласно изискванията на Наредба №7 за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух [43], в които нивата на атмосферните замърсители не превишават долните оценъчни прагове.

На територията на Община Долни чифлик няма постоянни пунктове за мониторинг на качеството на атмосферния въздух.

Атмосферният въздух е с най-добри показатели в приморската и западната планинска част на общината.

В годишен разрез преобладава слаба неустойчивост с умерена слънчева радиация, слаба облачна покривка и скорост на вятъра над 3 m/s, следвана от силната устойчивост със слабо заоблачаване. Скоростта и посоката на вятъра както и времетраенето на тихото време (33%) благоприятстват разсейването на атмосферните замърсители и създават подходящи условия за добив на енергия от вятъра.

Изводи:

- Районът не е обременен с крупни промишлени замърсители, а високата ветровитост и благоприятният релеф спомагат за бързото и ефективно разсейване на вредните вещества. Общото фоново състояние на атмосферния въздух в района на ИП може да се оцени по принцип като добро и отговарящо на изискванията;

- Вредните емисии са  ниски от средните за страната;

- Всичко това ни дава основание да се направи извод, че районът има потенциал за реализацията на ИП и експлоатацията на обектите в него.

За разглеждания район е характерно следното годишно разпределение с преобладаваща неутралната устойчивост, след което – силна устойчивост на атмосферата.

Няма провеждани целенасочени измервания, свързани с определянето на качеството на атмосферния въздух в разглеждания район. По принцип качеството на атмосферния въздух се определя от следните фактори:

- Климатични и метеорологични условия

- Наличие на организирани и неорганизирани емисионни източници на замърсители

Разглежданата територия не е наситена с промишлени предприятия. Това оказва положително влияние върху качеството на въздуха.

В близост до територията на реализация вредните вещества във въздуха се отделят в резултат на автомобилния транспорт.

Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху атмосферния въздух в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

По време на строителството се очаква да бъдат формирани неорганизирани емисии, свързани с отделянето на нетоксичен прах и отработени газове от строителната механизация и тежкотоварните транспортни средства.

Въздушната среда в района на площадката ще бъде подложена на следните въздействия:

•	Отделяне на прахови частици от строителната механизация при процесите на вертикална планировка (изкопи, насипи, подравняване и др.);

•	Отделяне на прахови частици при съхранение на инертни материали по открит способ (на открито в купове);

•	Отделяне на отработените газове от строителната механизация.

Праховите емисии са представени от общ прах и ФПЧ10. Интензитетът на формиране зависи от естеството на извършваните строителни дейности и използваната за това механизация.

Придвижването на тежкотоварната и строителна техника на територията на площадката, също така допринася за изменение на качеството на атмосферния въздух. Отделяните от двигателите вредни вещества в състава на отработените газове, допълват общото натоварване на приземния атмосферен слой в обхвата на разглежданата територия и прилежащите контактни зони.

При работата на ДВГ с дизелово гориво се отделят замърсители от I, II и III група:

•	Група I – азотни оксидии, неметанови летливи органични съединения, метан, въглеровен оксид, амоняк, двуазотен оксид и фини прахови частици;

•	Група II – тежки метали;

•	Група III – устойчиви органични замърсители.

Интензивността на емитирането им в околната среда зависи от типа на използваната техника, натовареност и продължителност на експлоатация.

При изпълнението на намерението ще се изпълнят земни работи, съпроводени с интензивно отделяне на прах. Степента на запрашеност зависи от терена, върху който ще се осъществяват строителните работи и метеорологичните условия в района. В тази връзка, при извършване на планировката на строителната площадка се очакват ограничени емисии на прах, главно на общ суспендиран прах в много малък периметър в работната зона, главно при товаро-разтоварните работи. При тази дейност, очакваните емисии на прах са незначителни, поради ниската височина на товарене и разтоварване от 0,5 до 1 м., както и от високия гранулометричин състав и влажност на почвения слой (над 1 мм. ок. 95 % и отн. влажност ок. 30 до 55 % през летните месеци).

При движението на тежкотоварната транспортна техника оказва неблагоприятно въздействие върху въздушната среда, чрез увличане на инертни частици с трансмисионната система на автомобилите и освобождаването им в обкръжаващата среда.

Като основен източник, оказващ влияние върху качеството на атмосферния въздух се определя движението по пътищата и определената площ за застрояване.

Значителна част от строително-монтажните работи, като изкопи, вертикална планировка на терена, доставка, полагане, разстилане и уплътняване на материалите се очаква да бъдат изпълнени със строителна механизация. Като се имат предвид, теренно-ситуационните характеристики на площадката и фактът, че изкопа е с малки размери, посочената техника ще  работи за кратък период от време, може да се твърди, че посочените количества замърсители не могат да окажат измеримо влияние върху качеството на атмосферния въздух в годишен и денонощен аспект.

Въздействието на това замърсяване при преобладаващите атмосферни условия, се очаква да бъде ограничено в радиус от около 50 м.

Кумулативният трафик отразява общото натоварване на въздушната среда, в резултат от комбинираното (съвкупно) действие на основните източници на замърсяване в разглеждания район и потенциалните такива, предвидени с реализацията на предвидените дейности в ИП.

Прогнозата обхваща сумарните емисии от мобилни източници на територията на строителната площадка, разгледани като общ сумарен площен източник в съчетание с емисиите от линейни източници от движението на МПС по временните експлоатационни трасета.

Период на експлоатация

Влияние върху атмосферния въздух в периода на експлоатацията не се предвижда .

Окончателната прогноза въз основа на извършената комплексна оценка е, че въздушната среда в разглеждания район може да поеме допълнителното натоварване от реализацията на ИП, като въздействието върху приземния атмосферен слой ще е незначително, с малък териториален обхват, възстановимо, без кумулативен ефект.

Въздействие върху шума и вибрациите

Основния източник на шум на площадката ще бъдат техниката при строителството. По своя характер, излъчваният от технологичното оборудване и технологичните процеси шум е постоянен по време на работа. Очаква се еквивалентното ниво на шум (експозиция за 8 часа) да не превишава пределно- допустимата норма за производствен шум (85 dBA), а на територията на имота да не превишава съответно 55 dBA и 45 dBA - пределно-допустимото ниво за урбанизирани територии и зони за дневен и нощен период.

По време на експлоатацията степента на шумовото въздействие ще е нулева. Районът на инвестицията е спокоен и значително отдалечен от големи производства и други подобни обекти, които биха способствали за увеличаване на нивото на шумовия фон в района.

Не се очаква кумулативно въздействие.

Въздействието се оценява като минимално.

С реализацията на проекта не се предвиждат също така източници на вибрации.

Въздействие върху качеството на водите

Повърхностни води

На територията на общината реките Двойница и Елешница са застъпени в горните си течения, а р. Камчия - в долното си течение. На територията на общината се намират почти всички десни притоци на р. Камчия – р. Доделен, р.Армира, р. Кованлъшка и р. Чаирдере, както и р. Фъндъклийска с малки изключения.

Екологичното състояние на река Камчия се следи в два постоянни пункта за наблюдение: пункт BG2KA00119MS002 при с. Гроздьово и пункт BG2KA00119MS001 при м. Пода, при устието на реката.

Повърхностните води по принцип не са замърсени от производствени дейности.

В Оценката на актуалното количество и качество на водите в Черноморски басейнов район за първото шестмесечие на 2008 г., направена от БДЧР – Варна [7], екологичното състояние на р. Камчия в участъка след вливането на р. Луда Камчия до вливане в Черно море е класифицирано като лошо. Водите в този участък са замърсени с органични вещества, азот и фосфор.

Точкови източник на замърсяване на р. Камчия на територията на община Долни чифлик са кариерата за добив на трошен камък на Ескана АД, рибарник „Елешница”, с. Гроздьово на „Елсед” ЕООД, ПСОВ към „Алфа УУД – България”, гр. Долни чифлик, които заустват промишлени отпадъчни води в нея.

Дифузни източници на замърсяване на водите на река Камчия са населените места в общината без ПСОВ и канализация, както и депата и нерегламентираните сметища, разположени близо до реката.

Естественият воден баланс и хидродинамика на р. Камчия е нарушен от построените диги по цялото долно течение (от местността “Пода” до водослива на реките Луда и Голяма Камчия), от построените язовири (“Елешница”, “Горен чифлик”, “Долни чифлик” и “Пчелник”) и направените корекции по речното дере. Извършени са немалко корекции и по речните дерета на притоците на р.Камчия. Това се прави с цел регулиране на водния отток, предотвратяване на наводнения и придобиване на работни площи, които понастоящем са 50 000 дка.

Хидротехническото строителство и корекциите на речни дерета във водосбора на р. Камчия са довели до унищожаване на естествените разливни територии на реката и нарушаване на естествения воден баланс, което се е отразило негативно върху екологичният й статус и състоянието на биосферния резерват “Камчия”. Като резултат от отводняването се просмукват морски води, които предизвикват засоляване на почвите и подпочвените води. Едни от мерките, които ще се приложат за възстановяване на естествения воден баланс в долното течение на р. Камчия, съгласно Плана за управление на природен резерват „Камчия” за периода 2005–2014 г. (изготвен от МОСВ и Българо-Швейцарската програма за опазване на биоразнообразието), е напълно или частично ликвидиране системите за отводняване и премахване на дигите по южния бряг на реката в участъка на резервата.

Естествените езера и блата по поречието на р. Камчия са пресушени и превърнати в обработваема земя с изградени напоителни системи. Част от тях са се съхранили единствено на територията на резервата “Камчия”. Това са типични крайморски езера и блата, предимно мигриращи с изкуствено регулирано водно ниво - колебанията във водното ниво зависят от подпочвените води и работата на напоително - отводнителната система под с. Старо оряхово.

При пълно или частично възстановяване на естествените влажни зони и езера около реките се предоставят възможности за развитие на алтернативен туризъм, тъй като тези местообитания привличат птици, подобряват рибните популации и разнообразие, разширяват възможностите за реализиране на проекти, финансирани по програмите за развитие на екотуризъм и опазване на биоразнообразието в България.

На територията на общината има 5 язовира и два рибарника:

язовир “Юнец” (частна собственост);

микроязовир с. Рудник (частна собственост);

язовир “Долни чифлик” (частна собственост на стената и съоръженията);

язовир “Пчелник” (частна собственост на стената и съоръженията);

язовир “Горен чифлик” (общинска собственост, отдаден под наем);

рибарник с. Гроздьово (частна собственост);

рибарник с. Венелин (частна собственост).

Подземни и минерални води

Община Долни чифлик попада изцяло във Варненския хидроложки район. Изключение правят югозападните й части, които се намират в Източнобалканския район. Във Варненския хидроложки район в хидроложко отношение най-добре проучена е Долнокамчийската падина. Натрупаните статични запаси от подземни води са значителни - възлизат на 160-170 млн. м3. Водата е прясна с обща минерализация между 0,4 и 0,6 г/дм3 и е от средно до много твърда. По минерален състав е хидрокарбонатно-калциево–магнезиева. В най-източната част на падината се смесват сладки води със солени от морето, при което се получават засолени води с хидрокарбонатно-хлоридно-натриево-калциев състав.

Напорни води (извори) с малък дебит (3 дм3/сек) има в с. Ново Оряхово. Ненапорни води с обща минерализация 2,6 г/дм3, средно твърди и съдържащи сероводород има в района на с. Венелин.

В Източнобалканския хидроложки район преобладават пукнатинно карстови и пукнатинни непластови води. По химичнен състав на подземните води са хидрокарбонатни, хлоридни, сулфатни, а по отношение на катионите - главно калциеви и натриеви. Характерна за района е слаба водоносност и извори с малък дебит.

Минералните извори са с нисък дебит. Минералните води са богати на желязо, йод и бор. Термални минерални води са разкрити в източната част на общината в района на с. Шкорпиловци до местността “Пода”, както и в местността “Ботево” - гр. Долни чифлик. Водата съдържа минерали с промишлено и балнеоложко значение.

Минералните води в общината са с характеристики, които позволяват прилагането им за лечение и профилактика на широк набор от заболявания – сърдечносъдови, опорнодвигателни, неврологични, гинекологични, дихателни, кожни и обменно-ендокринни.

По време на строителство

Върху повърхностните води

През времето на строителството ще бъде необходимо да се използва вода както за питейни нужди, така също и за технически нужди. Техническата вода ще се използва за строителните работи. Питейната вода ще е необходима като цяло за питейните нужди на строителите. Това означава, че ще има незначително увеличение на потребление на вода – питейна и техническа. Въздействието ще бъде временно и краткотрайно, като не се очаква да има кумулативно въздействие.

Върху подземните води

За изграждане на ИП не се налага ползване на подземни води, поради което не се очаква негативно въздействието.

При строителството и експлоатацията на обекта не се очакват отпадъчни води.

- Биоразнообразие

- Територията, на която ще се реализира обекта е урбанизирана, като от естествената тревна растителност преобладават троскота (Cynodon dactylon), полския ветрогон (Eryngium campestre), полската паламида (Cirsium arvense), късодръжковия магарешки бодил (Carduus acanthoides), млечката (Euphorbia glareosa), пасищния райграс (Lolium perenne) и други рудерални видове. В контактните зони съществуват необработваеми земи с рудерална растителност и естествена растителност представена от съобщества на драката (Paliurus spina-cristi) и съобщества на източния габър (Carpinus orientalis), в състава на които участват трънка (Prunus spinosa), драка (Paliurus spina-cristi), мъждрян (Fraxinus ornus), шипка (Rosa canina) и други, а от лианите се среща повета (Clematis vitalba).

- На територията предмет на разработката и в контактните зони няма местообитания на редки или застрашени от изчезване растителни видове. Растителността е от култивиран тип.

- При осъществяването на дейностите, ще бъде засегната минимална част от земната повърхност в обхвата на определената за разработване територия.

- Въздействието върху растителната покривка ще бъде свързано с локално нарушение на площта и целостта на растителните съобщества и местообитанията на видове и техните популации. Антропогенното въздействие върху екосистемите в района е изиграло съществена роля върху съвременната специфика на растителността. Присъствието на рудерални видове в състава на растителната покривка се свързва с промените в условията на средата и антропогенното въздействие. Съществуващите видове се отличават с лесната си приспособимост към измененията на средата, висока репродуктивна способност и малки изисквания към условията на съществуване. Тук спадат плевели, цветя и др. Особено важни са плевелните и рудерални видове: Amaranthus sp. – щир, Plantagosp. - жиловлек, Rumexsp. - лапад, Chenopodiumsp. – кучешка лобода, Urticasp.-коприва.

- Не се очаква значително отрицателно въздействие върху растителността в района. Разработването на ИП няма да засегне площи с наличие на редки, застрашени от изчезване и защитени растителни видове, включени в Приложение 3 на ЗБР.

- Няма да бъдат унищожени типове природни местообитания, включени в Приложение № 1 на ЗБР. Върху терена няма такива и не се срещат местообитания на растителни видове с природозащитен статус, включени в Приложения 2  на същия закон.

- В зоогеографско отношение територията на общината се отнася към Северната зоогеографска подобласт (Георгиев, 1982). В нея преобладават сухоземни животни, характерни за Средна и Северна Европа (Пешев, 1978; Симеонов, 1978). Видовият състав на животните се определя от характера на растителността и разпределението и в биотопа. Систематични наблюдения относно фауната на дадения район липсват.

- По-характерните видове от херпетофауната са стенния гущер (Podacris muralis), зеления гущер (Lacerta viridis) и ивичестия гущер (Lacerta trilineata). На територията, където ще се реализира инвестиционното предложение от орнитофауната преобладават главно синантропни видове като домашното врабче (Passer domesticus), полското врабче (Passer montanus), чавката (Corvus monedula), домашния гълъб (Columba livia f.domestica), гургулицата (Streptopelia turtur), свраката (Pica pica), полската врана (Corvus frugilegus) и сивата врана (Corvus corone cornix). От степните видове са наблюдавани главно черноглава овесарка (Emberiza melanocephala) и полска чучулига (Alauda arvensis). Бозайната фауна, като цяло е слабо застъпена, с отделни екземпляри от полска мишка (Apodemus agrarius), сляпо куче (Nanospalax leucodon), сив плъх (Rattus norvegicus) и заек (Lepus europaeus).

- Заемането на определената територия (застрояване или друго) по принцип довежда, с по-бавни или по-бързи темпове, до увеличаване на количеството на синантропните видове и най-вече на т. нар. завършени (пълни) и развити синурбанисти. Силно нараства количеството на индивидите, най-вече на видовете домашно врабче, полудив гълъб, градската, а възможно и на селската лястовица.

- Територията на ИП и прилежащите й околности, не е репродуктивно (в случая гнездово) местообитание на видове от Приложение № 2 на ЗБР.

- Не следва да се очакват значителни нежелани, т. е. отрицателни, изменения на състоянието на консервационно значими видове и техните местообитания в района.

- Поради естеството на дейностите реализацията им няма да предизвика фрагментиране на местообитанията на редки, защитени и ендемични видове, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на популациите им.

- По отношение на другите класове животни, не се очаква значително отрицателно въздействие поради отсъствие и в настоящото състояние на терена.

- Разработването на ИП  няма да засегне видове от гръбначната фауна. Няма да бъдат унищожени видове, включени в Приложение № 3 на ЗБР.

- Видовете птици проявяват различна степен на свързаност с човешките селища (степен на синантропизация). Според синантропния си статус птиците попадат в следните категории:

- - сезонни синантропи: не се размножават на територията, но единични екземпляри или ята се срещат в пределите й в отделни периоди, напр. сива врана;

- - пасивни синантропи: размножават се на територията и са относително толерантни към проникването на антропогенни елементи в първичните местообитания, напр. градска лястовица;

- - начални синурбанисти: основната част от популациите на тези видове гнезди извън района и само отделни двойки се размножават на територията, напр. полско врабче;

- - завършени синурбанисти: видове гнездещи изцяло в района и по изключение извън него, напр. домашно врабче.

- Като се има предвид, че имота е антропогенно повлиян, става ясно, че не може да има значително въздействие върху местообитания на видове или за нарушаване на биологичното разнообразие в резултат от реализацията на плана.

- Въздействие на отпадъците

Имайки предвид предназначението на имота и дейностите които ще се извършват, отпадъците, които се очаква да се генерират  от настоящото ИП са строителни отпадъци от новото строителството на обекта.

Строителни отпадъци ще се генерират само през строителния период. Те са предимно излишни земни маси и строителни остатъци. Към настоящия момент на територията на площадката съществуват  сгради.  Генерираното количество строителни отпадъци ще се депонира по направление на Общината.

Земи и почви

Преобладаващите почви на територията на общината са черноземи и сиви горски във всичките им разновидности. Останалите типове почви са незначително представени и нямат важно място в разглежданата територия.

Като цяло може да се каже, че поземлените ресурси на общината са добри, както в количествено и структурно отношение, така и в качествено отношение. Почвообразуващите скали в района са предимно глинест льос и по-малко типичен льос, върху които са образувани предимно излужени черноземи, карбонатни черноземи и чернозем-смолници, които се характеризират с по-високо количество хумус /3,4%/ и по - тежък механичен състав.

По време на строителството ще се формират строителна площадка и зони, обслужващи строителните дейности, в границите на площадката на инвестиционното предложение. Няма да се засягат терени, извън площадката.

Геоложка основа и земни недра

От геоморфоложки аспект районът се отнася към Дунавската морфоструктурна зона, Източна морфографска област, Черноморско крайбрежие. Разглежданата територия не е обхваната от древни и съвременни свлачища. Носещата способност на земната основа е сравнително голяма и няма опасност от предизвикване на неблагоприятни процеси. Няма зони със строителна забрана.

Ланшафт

Всеки ландшафтен район вътре в по-голямата си регионална единица се отличава от съседните райони по локалните особености на скалния субстрат, мезорелефа, хоризонталната и вертикалната ландшафтна структура.

Функционирането на ландшафтите е подчинено на съвкупността на физико-химични, химични и биологични процеси. Ландшафтите непрекъснато еволюират и при устойчиви условия, поради непрекъсващите взаимодействия на компонентите (саморазвитие на ландшафтите).

Антропогенните фактори оказват влияние върху характера на ландшафта не само със степента на намеса, участие и въздействие, но и с определяне на водещите функции на локалната територията. Не се очакват промени в ландшафтните доминанти.

Въздействие върху историческите и културни паметници

На терена и в близост не са открити/няма данни за исторически и културни паметници, но по време на строителството, при извършване на изкопните работи може да се попадне на археологически материал, поради което ще е необходимо да се спазват изискванията за този род дейности.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Не се очаква такова въздействие.

Имота не попада в границите на защитени зони.

На територията на обекта няма чувствителни и влажни зони.

Имотът не попада на територията на:

- национален парк или природен резерват или други защитени територии,

- райони с неблагоприятни инженерно-геоложки условия (свлачища, срутища и др.),  райони с открит карст;

На терена не са извършвани  дейности, които да създават потенциална опасност от слягане и пропадане.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии, не попада в границите на 33 от мрежата “Натура 2000”.

Най-близко разположената  защитена зона съгласно становището на РИОСВ Варна е ЗЗ “Провадийско-Роякско плато” с код  BG0002038.

“Провадийско-Роякско плато” с код  BG0002038.

В предмета и целите за опазване на дивите птици са посочени следните видове птици, включени в Приложение І на Директива 79/409/ЕЕС: A403 Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), A032 Блестящ ибис (Plegadis falcinellus), A215 Бухал (Bubo bubo), A031 Бял щъркел (Ciconia ciconia), A097 Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), A090 Голям креслив орел (Aquila clanga), A246 Горска чучулига (Lullula arborea), A379 Градинска овесарка (Emberiza hortulana), A242 Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), A077 Египетски лешояд (Neophron percnopterus), A229 Земеродно рибарче (Alcedo atthis), A224 Козодой (Caprimulgus europaeus), A404 Кръстат (царски) орел (Aquila heliaca), A402 Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), A084 Ливаден блатар (Circus pygargus), A122 Ливаден дърдавец (Crex crex), A026 Малка бяла чапла (Egretta garzetta), A089 Малък креслив орел (Aquila pomarina), A092 Малък орел (Hieraaetus pennatus), A098 Малък сокол (Falco columbarius), A023 Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), A080 Орел змияр (Circaetus gallicus), A094 Орел рибар (Pandion haliaetus), A072 Осояд (Pernis apivorus), A255 Полска бъбрица (Anthus campestris), A082 Полски блатар (Circus cyaneus), A019 Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), A127 Сив жерав (Grus grus), A234 Сив кълвач (Picus canus), A231 Синявица (Coracias garrulus), A429 Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), A091 Скален орел (Aquila chrysaetos), A103 Сокол скитник (Falco peregrinus), A238 Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), A083 Степен блатар (Circus macrourus), A081 Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), A133 Турилик (Burhinus oedicnemus), A074 Червена каня (Milvus milvus), A338 Червеногърба сврачка (Lanius collurio), A236 Черен кълвач (Dryocopus martius), A030 Черен щъркел (Ciconia nigra), A073 Черна каня (Milvus migrans), A533 Черногърбо каменарче (Oenanthe pleschanka), A339 Черночела сврачка (Lanius minor), A307 Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria).

Посочени са 16 вида редовно срещащи се в района мигриращи птици, които не са включени в Пр. I на Дир. 79/409/EEC. Водните площи във вътрешността (стоящи и течащи води) заемат 1% от площта на зоната.

Провадийското и Роякското плата се намират в Източна България, между градовете Шумен и Провадия. На север и юг граничат съответно с река Провадийска и река Голяма Камчия, като в границите на мястото се включват и скалните масиви Невша - Венчан и Комунари. На запад достигат до селата Мадара и Благово, а на изток - до шосето с. Гроздьово - с. Бързица. Районът е слабо населен с концентрация на селищата предимно по долините на ограничаващите го реки и по-малко във водосбора на река Главница. Половината от територията на мястото е заета от смесени широколистни гори с чувствително преобладаване на цер /Quercus cerris/ примесен с благун /Quercus frainetto/, източен горун /Quercus polycarpa/, обикновен габър /Carpinus betulus/, келяв габър /Carpinus orientalis/ и мъждрян /Fraxinus ornus/ (Бондев, 1991). Около една трета от тези гори са семенни високостъблени с облика на някогашните естествени смесени широколистни гори, покривали обширни територии от този район. Останалата част от горите са издънкови, предимно закелявели, с чувствително променена структура. Обработваемите площи обхващат около 47% от територията на района, а около 13% са пасищни територии, на места обрасли с храстова растителност. На няколко места в района са разпръснати скални масиви, обособени в комплекси.

Поради наличието на селища, както по границите на територията, така и вътре в нея, по-голямата част от Провадийско-Роякското плато е лесно достъпна за хората. Мястото е чувствително към човешките дейности причиняващи безпокойство на птиците, особено на тези гнездящи по скалите – катерачество, делта- и парапланеризъм, туристически дейности по време на гнездовия период. Ловът и бракониерството също водят до безпокойство на птиците. Интензивните сечи в горите влошават горските местообитания и безпокоят птиците през гнездовия период. Премахването на болните и мъртвите дървета ограничава значително възможностите на кълвачите да намират храна и подходящи места за гнездене. Скалните местообитания са застрашени от незаконна иманярска дейност. Постепенната урбанизация на района, както и разораването на пасищата и ливадите са основните причини за разпокъсване и загуба на ценни местообитания. Незаконните сметища влошават допълнително качеството на тревните и храстовите местообитания. През последното десетилетие започна по интензивно развитие на туризма в района, което може да доведе до негативни последици за птиците, ако процеса не е регулиран по подходящ начин. Потенциална заплаха както за местообитанията, така и за птиците в района е изграждането на ветроенергийни паркове.

Като се има предвид местоположението на имота, състоянието му в момента, характера на ИП и факта, че инвестиционното предложение е извън границите на ЗЗ, може да се обобщи, че строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение - като самостоятелен обект, а и във взаимодействие с други планове и проекти, няма да окаже значително въздействие върху видовете, включени в Приложение №2 на ЗБР и няма да засегне природните местообитания, описани в Приложение №1 на ЗБР.

Не се очаква кумулативен ефект при изпълнението на ИП.

Прогноза за кумулативно въздействие от реализацията на предложението, имайки предвид и подобни инвестиционни предложения в съседни имоти.

За   оценка   на   потенциални   въздействия   върху   околната   среда   при реализацията   на   плана   е   отчетено   състоянието на имота към настоящия момент, местоположението му, характера на дейностите които се извършва там. За оценка на кумулативния ефект върху околната среда е използвана методология, която се състои от следните стъпки:

1). Установяване на целите:

Целта  е   на  база  съществуващото  състояние  на  околната  среда  в  района, очакваните потенциални негативни въздействия от действието на обекта, да се оцени възможността на средата за приемане на обекта и да се предприемат действия още на фаза планиране за минимизиране на бъдещи негативни ефекти.

2). Установяване на пространствените и времеви граници на проекта:

Територията е извън границите на защитената зона. Територията около имота е изцяло урбанизирана и усвоена.

Същевременно местоположението на територията, предмет на ИП е изключително благоприятна за дейността предвид факта, че територията е отредена за такава, намира се извън населеното място, около имота няма други обекти.

В границите на разработката няма терени дефинирани като „охранителни зони“.

3). Установяване на текущото състояние на околната среда:

Оценката на текущото състояние на околната среда в района показва, че тя е антропогенно повлияна от извършваните дейности в района. Теренът, предмет на ИП не е местообитание на защитени видове отчитайки неговата урбанизираност, като дейностите предвидени за извършване не са значими източници на замърсители в околната среда.

4). Определяне на очакваните въздействия:

Очакваните потенциални въздействия от разглеждания обект са:

- Потенциални емисии на прах и отработени газове при строителството на обекта;

- Съобразно дейностите предвидени за изпълнение, замърсяване на
повърхностни и подпочвени води не се очаква;

5).Идентифициране на значимостта на очакваните въздействия:

Значимостта на очакваните въздействия е определена по всеки от компонентите.

Направената оценка показва, че експозицията на всички очаквани въздействия е незначителна  като  големина и  значително  под  определените  с  нормативни документи норми.

6).Анализ на очакваните въздействия и предложения за минимизиране:

Оценката на очакваната значимост на въздействие е взета предвид при определяне на възможните кумулативни ефекти и действията за предотвратяване.

В следващата таблица са представени очакваните въздействия върху компонентите и факторите на околната  среда от реализацията на ИП:

- Табл. 1. Въздействие върху компонентите и фактори на околната среда

| Обект | Атмосферен въздух | Повърхн. води | Подз. води | Почви | Земни недра | Ландшафт | Биологично разнообразие | Шум | Отпадъци |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИ 51963.121.2 | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ |
| Подобни инициативи | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ |
| Общ ефект | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ |

В заключение, одобряването на ИП няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху ЗЗ “Провадийско-Роякско плато” поради следните доводи:

•	Имотът е извън границите на защитена територия и защитена зона и достатъчно отдалечен от тях.

•	Реализацията на ИП няма да засегне пряко типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ “Провадийско-Роякско плато”,  предвид характера на дейността, отдалечеността на имота от зоната и съществуващото му състояние.

•	С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони.

•	Не се очаква косвено влияние върху видове, предмет на опазване в зоната, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация.

•	Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ.

•	Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

•	Реализацията на ИП съвместно с реализацията на подобни планове, програми и  проекти/ИП в близко разположение, не е предпоставка за кумулативно въздействие върху реещи се или други активно летящи мигриращи птици, преминаващи през района.

•	Реализацията на ИП не предполага трайно влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене, укриване и/или миграция на видове, предмет на опазване в най-близката ЗЗ.

•	Не се очаква реализацията на ИП да наруши целостта и кохерентноста на ЗЗ, както и да доведе до фрагментация и прекъсване на био-коридорните връзки от значение за видове предмет на опазване в 33.

•	Не се очаква реализацията на ИП да доведе до кумулативно въздействие с отрицателен ефект върху местообитания и местообитания на видове, предмет ма опазване ЗЗ, спрямо одобрените до момента планове, програми и проекти и ИП.

Мерки, които ще се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда.

При експлоатацията не се очаква значителни отрицателни въздействия върху околната среда. Предвиждат се следните мерки съобразно местоположението на имота:

- Строителните и монтажните работи ще се извършват само през деня;

- По време на строителството хумусния пласт (ако има такъв) ще бъде депониран в имота, и ще се използва за благоустрояването на същия;

- При образуване на строителни отпадъци, същите ще се съхраняват на площадката до тяхното извозване;

- Оросяване при сухо и ветровито време на строителни и други материали, с цел недопускане на неорганизирано замърсяване на атм. въздух с прах.

- Недопускане на разпиляване на отпадъците извън означените и оградени места и закритите помещения

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

От реализацията на инвестиционното предложение не се очаква риск от големи аварии и/или бедствия. При извършване на строителните дейности, ще има постоянно присъствие на лице, отговорно за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

При инструктажа на работещите на рискови работни места ще бъде включено обучение за предотвратяване на производствени аварии и за действия при природни бедствия.

На площадката на ИП няма да има складирани и не се предвижда използване на вещества, които могат да предизвикат сериозни аварии или пожари, според изискванията за контрол на Наредба №2 за защита от аварии при дейности с опасни химични вещества.

При изпълнение на строителните работи не се очакват аварийни ситуации, водещи до залпови замърсявания на околната среда.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

По отношение на аспектите на околната среда и здравния риск в преценката за необходимост от ОВОС са преценени възможностите за комбинирано, комплексно, кумулативно и отдалечено въздействие.

Въздействията са определени като:

•	преки

•	непреки

•	кумулативни

•	краткотрайни

•	среднотрайни

•	дълготрайни

•	постоянни

•	временни

•	положителни

•	отрицателни

Значимостта на въздействията на факторите - отпадъчни газове, отпадъчни води, твърди отпадъци, опасни химични вещества, рискови енергийни източници, вкл. шум и вибрации, са определени спрямо:

•	Атмосферен въздух;

•	Води;

•	Почви;

•	Земни недра;

•	Ландшафт;

•	Природни обекти;

•	Биологично разнообразие;

•	Здравно състояние на населението и работниците;

•	Материално и културно наследство.

По време на строителството въздействието върху околната среда ще е следното:

•	пряко като въздействие;

•	значително като характер за обслужващите строителната техника;

•	краткотрайно по време;

•	временно като продължителност;

•	локално като обхват за околната среда;

По време на експлоатацията въздействието върху околната среда ще е следното:

•	пряко като въздействие;

•	незначително като ефект;

•	дълготрайно по време;

•	постоянно като продължителност;

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Обхвата на въздействието е локален.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Вероятността за появата на значително въздействие е много малка и то само при неправилно извършване на строителните дейности.

По отношение на атмосферния въздух вероятността от поява на значително въздействие е малка, но в проекта ще се предвидят мерки за противопрахово оросяване при необходимост.

По отношение на водите вероятността от поява на значително въздействие е нулева.

По отношение на почвите и геоложката основа вероятността от поява на значително въздействие е малка и само при аварийна ситуация.

По отношение на растителния и животинския свят вероятността от поява на значително въздействие е малка. По отношение на защитените територии и защитените зони вероятността от поява на значително въздействие е нулева.

По отношение на населението вероятността от поява на значително въздействие е малка.

По отношение на работещите съществува вероятност от по-забележимо въздействие, което налага вземане на необходимите мерки и използване на лични предпазни средства.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Краткотрайно, рядко, обратимо отрицателно въздействие.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Не се очаква.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

Значително се намалява въздействието, чрез организираното третиране на отпадните води. При дейностите с предвидените мерки не се отделят вредности, както в работната, така и в околната среда.

10. Трансграничен характер на въздействието.

Няма

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

| мярка | период на изпълнение | резултат |
| --- | --- | --- |
| Атмосферен въздух |  |  |
| Поддържане на график за редовно измиване на вътрешно алейната пътна мрежа | Строителство Експлоатация | Ограничаване разпространението на прахови емисии |
| Квалифициран обслужващ персонал | Експлоатация | Недопускане на аварии |
| Подземни и повърхностни води, земи и почви |  |  |
| Оползотворяване на излишните земни маси | Строителство | Опазване от замърсяване на почвите |
| Отпадъци |  |  |
| Сключване на договори с лица, имащи разрешение съгласно ЗУО за дейности с отпадъци, за извозване и оползотворяване на отпадъците от обекта | Експлоатация | Изпълнение на изискванията на ЗУО |
| Вредни физични фактори, шум, вибрации |  |  |
| Поддържане в изправност на площадковите настилки и на обслужващите пътища | Експлоатация | Снижаване на шумовите и прахови емисии |

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

В изпълнение на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, в качеството си на Възложител по смисъла на т. 20 от § 1 на ДР към ЗООС, е уведомено засегнатото население - https://obyavivarna.com/.

До настоящия момент няма проявен обществен интерес.

Възложител: